|  | ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН |
| --- | --- |
|  | 17510 Владичин Хан, Србија, Светосавска 1 тел/факс: +381 17 390-501 www.vladicinhan.org.rs Број 404-85/19-II Датум: 12.12.2019. године |

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Ознака из Општег речника набавке:

45210000, 45310000, 45320000, 45330000, 45340000, 45350000, 45420000, 45430000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  1.3.9.

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   140

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(16.12.2019.)

| Рок за достављање понуда | 16.01.2020 до 10 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 16.01.2020 у 1010часова |

Владичин Хан,децембар 2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 1.3.9. , број одлуке   404-85/19-II   од   29.11.2019.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:   404-85/19-II/2    од    29.11.2019     године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  1.3.9

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 13 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 21 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 33 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 37 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 38 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 39 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 40 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 52 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 133 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 135 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 136 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 137 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 138 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 139 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 140 |

Конкурсна документација има укупно  140   страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Владичин Хан      .

Адреса наручиоца:    ул. Светосавска 1   .

Матични број :  078222483     .

ПИБ:   100924833

Шифра делатности:   84111

Интернет страница наручиоца:    www.vladicinhan.org.rs   .

Врста наручиоца:  Класичан сектор     .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  1.3.9   су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Драган Стевановић],

е-mail адреса (или број факса): [dragan.stevanovic@vladicinhan.org.rs].

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1.3.9.      је извођење радова на  Реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану   .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45210000-Радови на високоградњи

45310000-Радови на електричним инсталацијама

45320000-Изолациони радови

45330000-Водоинсталатерски и санитарни  радови

45340000-Радови на уградњи сигурносне опреме

45350000-Машинске инсталације

45420000-Радови на уградњи столарије

45430000-Постављање подних и зидних облога

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на Реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Надзорни орган и координатор који ће бити одређени посебним актом, телефон: биће достављени свим особама које буду укључене у реализацију.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 180    (стооссамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

- Место извођења радова

(Основна школа Бранко Радичевић, централни објекат улица Боре Станковића бб, Катастарска парцела 1283/1 КО Владичин Хан)

- Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  dragan.stevanovic@vladicinhan.org.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Драган Стевановић    телефон  017-390-516   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничке захтеве наручилац је дефинисао предмером радова на основу постојеће прој ектно-техничке документације:

- Решење о одобрењу за реконструкцију основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану, IV Број: 351-1590/2/2019-03., издато од Одељење за урбанизам, имовинско-правне,комуналне и грађевинске послове општинске управе Владичин  Хан.

-Главна свескабр.04/2018

- Идејни  ројекат архитектуре-kotlarnicabr.104-A/2016

Овим пројектом предвиђа се:

грађевинске интервенције које се састојеу проширењу прилазног простора испред котларнице у дужини око 2.5м, ширини око 2.60м и дубиниископа око 1.25м, како би се омогућила демонтажа и уклањање постојећих котлова.По монтажинових котлова овај простор се уређује изградњом новог приступног степеништа директно споља укотларницу, уградњом нове браварије (прозора и врата) и зазидавања дела зида који се руши радидемонтаже котлова.Цео простор котларнице и угљаре се чисти од постојећих наслага дима и угљенепрашине, зидови се малтеришу и финално боје.Плафонска арм. бетонска ребраста конструкција сезатвара ригипс плочама.Подна конструкција се завршно облаже керамичким плочицама.Постојећачелична платформа се демонтира са постојећом металном подконструкцијом, чисти и поставља нановом месту према графичком прилогу.Предвиђено је ново метално степениште за безбедан силазса платформе до простора котлова од челичних профила са газиштима од чел.лима.

-Идејни  ројекат архитектуре  бр.31-1/2017

-Елаборат енергетске ефикасности бр.31-1/2017

- План управљања отпадом

- План заштите животне средине

Овим пројектом предвиђена је:

- реконструкција крова (на свим местима где салонитне плоче нису замењење ТР

лимом и где је оштећен ТР лим) са заменом олучних хоризонтала, вертикалаи опшивки,

- замена комплетне фасадне столарије

- замена унутрашње столарије - комплетна унутрашња столарија;

- замена свих подова од винфлекса

- реконструкција санитарних чворова (администрација и котларница), замена керамички хплочица, замена преграда између вц кабина;

- реконструкција подне плоче ходника, због улегања;

- реконструкција пода спортске сале

- постављање термоизолације у крову и на фасадним зидовима са завршном обрадом

- кречење свих просторија

Објекат конструктивно остаје непромењен.

Пројекат  садржи графичку документацију:

- ситуациони план - постојеће стање

- основа подрума - постојеће стање

- основа приземља - постојеће стање

- основа 1  спрата - постојеће стање

- основа 2 спрата - постојеће стање

- пресеци 1-1, 2-2, 3-3 и 4-4 - постојеће стање

- Основа кровних равни - постојеће стање

- основа подрума - новопројектовано

- основа приземља - новопројектовано

- основа  1 спрата-новопројектовано

- основа 2 спрата-новопројектовано

- пресеци1-1, 2-2, 3-3 и 4-4 - новопројектовано стање

- основа и изглед крова - новопројектовано стање

- фасаде -новопројектовано стање

- шеме столарије

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Позицијама датим у предмерима обухваћени су и подразумевани сав материјал, рад, средства за рад и алати, складиштење материјала, амортизација, повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, као и сви остали трошкови, све мере хигијенско техничке заштите на раду и противпожарне заштите по важећим прописима, све помоћне скеле (радне, транспортне) са монтажом и демонтажом, сви припремни, припремно-завршни радови и обележавања, враћање постојећих површина у првобитно стање, чишћење и стално одржавање градилишта за све време грађења објекта, чување објекта до дана предаје инвеститору. Обрачун и звршених радова вршиће се према погодбеној документацији, а на основу унетих мера уграђевинску књигу и оверених од стране надзорног органа. Наведени типови и произвођачи појединих материјала или делова опреме дати су као ближи податак и нису обавезујући. Извођач може уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема им аисте, или еквивалентне карактеристике поквалитету као и наведени материјал односно опрема. Избор материјала и опреме вршити уз сагласност надзорног органа. Извођење радова вршити према предмеру радова, пројекту, техничким описима, техничким условима и детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, СРПС-у и упутствима надзорног органа. За формирање цена неопходно је направити увид на лицу места како би се сагледали радови и обим посла.

2. ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ:

Извођач радова ће поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће

Заједничке услове:

Столарски радови ће битии изведени у свему према пројекту, шемама столарије и важећим стандардима и правилницима, Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују ˝Нормативи и стандардирада у грађевинарству - Високоградња ГН701˝, као и остале трошкове и зараду предузећа.

Цене сваке ставке радова садржи узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу

Застакљивање  (код ставки код којих је то предвиђено појединачним описом радова) финалну обраду.

Прозоре урадити од ПВЦ петокоморних тврдих профила са минималном

Дубином уградње 70мм. Профил и не могу бити произведени од рециклиране пластике, искључиво безхоловни ПВЦ са "зеленим" стабилизаторима на калцијум-цинкбази.

Заптивке између стакала и ПВЦ профила од висококвалитетних црних ЕПДМ материјала који се навлачена ПВЦ профиле после варења. Уз понуду је потребно приложити технички цртеж попречног пресека профила који се нуди. Прозоре застаклити нискоемисионим стаклом 4мм+16мм+4мм и пунити аргоном.

Број и начин отварања крила видети из шеме столарије.

Столарија ће бити изведени у свему према карактеристикама из Елабората енергетске

Ефикасности.

Извођач је обавезан да достави радионичке цртеже и узроке на сагласност аутору пројекта

-Пројекат архитектуре-спортски терени бр.103-А/2016

Ради подизања општег квалитета простора спортских терена у школи и уређења неуређене и запуштенелокације, предвиђена је санација простора игралишта и подизање нивоа спортске едукације децекоришћењем примереног уређеног простора.Санацијом је предвиђено комплетно уклањањепостојећег руинираног асфалта и израда новог, са обележавањем терена за кошарку, рукомет иодбојку.Око терена је предвиђена стаза ширине 2.70м која је поплочана бетонским виброплочама.Око стазе су предвиђени ивичњаци дим.7/20/50цм.На северозападној страни су

предвиђене арм.бетонске трибине које прате нагиб терена.Предвиђено је да целокупна локација

спортских терена буде ограђена заштитном металном оградом висине 1.60м1 на каменим

зидовима висине 50цм, у складу са изгледом постојеће ограде.На прилазном простору су

предвиђене две капије од којих је једна клизна за потребе колског саобраћаја и једна двокрилна запешаке.

Око игралишта је предвиђена заштитна ограда висине 4.00м1 са североисточне и југозападне стране.

Пројекат  садржи графичку документацију:

- План намене површина

- Партерно решење

- План регулације

- Профили терена

-Пројекат архитектуре котларнице Бр. 104-А/2016

Ради постизања енергетске ефикасности  мења се систем котлова који су на угаљ а постављају се котлови на пелет потребни су извесни грађевински радови на котларници који обухватају  ископ и проширење прилазног простора испред котларнице у дужини од 2,5 метара, ширини 2,6 метара и дубини 1,25 метара како би се омогућила демонтажа и извожење старих котлова. Након монтаже нових котлова простор се уређује израдом новог приступног степеништа са уградњом нове браварије (врата и прозора) а део простора се зазидава. Унутрашњост контларнице се чисти од наслага дима.

-Пројекат хидротехничких инсталација  Бр.04-3/2018

Овим пројектом предвиђено је:

замене водоводне цеви од водомерног окна до улаза у објекат са задржавањемпостојећих прикључака на траси.

израда нових спољних хидраната

доградња водоводне и канализационе мреже за нова точећа места у учионицама

израда атмосферске канализације за одвод воде на јужном делу објекта( плато испредглавног улаза у објекат)

реконструкција санитарног чвора за особље школе.

Пројекат  садржи графичку документацију:

1. Ситуација-водовод и канализација

2. Основа подрума-водовод

3. Основа приземља-водовод

4. Основа И спрата-водовод

5. Основа ИИ спрата-водовод

6. Изометријска шема

7. Детаљ 1–спољни хидрант

8. Детаљ 2–спољни хидрант

9. Детаљ 3–спољни хидрант

10. Основа подрума-канализација

11. Основа приземља-канализација

12. Основа 1 спрата-канализација

13. Основа 2 спрата-канализација

14. Пресек -фекална канализација

-Пројекат електроенергетских инсталацијаBr.31-4/2017

Овим пројектом предвиђено је:

- Замену разводних табли –спратних и главну разводну таблу

- Реконструкција осветљења тако да се употреби ЛЕД извори светлости

- Сигурносно осветљење

- Реконструкција развода електроенергетских инсталација одговарајућим кабловима

- Реконструкцију термичких потрошача односно инсталацију утичница

Пројекат  садржи графичку документацију:

- основа подрума - постојеће стање

- основа приземља - постојеће стање

- основа 1  спрата - постојеће стање

- основа 2 спрата - постојеће стање

- подрум-електроинсталације

- електро инсталације у котларници

- основа приземља - електроинсталације

- основа  1 спрата-електроинсталације

- основа 2 спрата-електроинсталације

- блок шема напајања

- једнополне шеме

- распоред стубова- постојеће стање

- распоред стубова- будуће стање

-Пројекат система видео надзораБр.2-2/18

Овим пројектом предвиђено је:

Систем видео надзора у објекту ће се састојати из ХД камера високе резолуције и видео снимачамултиплексераса могућношћу снимања и чувања снимака у периоду од најмање 30 дана, и

биће повезан преко ИП мреже (ЛАН / Интернет), омогућујући корисницима да прате/управљају

камерама са WЕБ броwсер-а на било ком рачунару у сваком тренутку помоћу софтвера уз

одговарајућу ауторизацију.

Слике са свих камера ће се прослеђивати до центра видео надзора -ВН у канцеларији 04 на првомспрату, где ће се налазити видео снимачи.

Пројекат  садржи графичку документацију:

- ситуација

- основа подрума

- основа приземља

- основа 1  спрата

- основа 2 спрата

- једнополна шема

Пројекат стабилног система и дојаве пожараБр.1-8/17

Овим пројектом предвиђена је инсталација:

-централе за дојаву пожара

-аутоматских  јављача пожара

-ручних јављача пожара

-уређаај за алармирање (сирене)

-одговарајућа извршна дејства.

-одговарајуће кабловске  инсталације

Пројекат  садржи графичку документацију:

- основа подрума

- основа приземља

- основа 1  спрата

- основа 2 спрата

- једнополна шема

Пројекат машинских инсталација-котларницаБр.53/2016

Овим пројектом предвиђена је замена постојећих  топловодних котлова на угаљ новим котловима на пелет одговарајуће снаге .

Пројекат  садржи графичку документацију:

- основа котларнице-постојеће стање

- основа котларнице-постојеће стање

- шема повезивања

- разделник воде

- сабирник воде

Пројекат машинских инсталација-мрежа Бр.01-6/1/2018

Овим пројектом предвиђено је:

- репарација а по потреби и заменапостојећихгрејнихтелауобјекту.

- репарација а по потреби изамена цевне мреже у објекту.

Пројекат  садржи графичку документацију:

- Основа подрума - диспозиција грејних тела

- Основа приземља - диспозиција грејних тела

- Основа 1 спрата - диспозиција грејних тела

- Основа 2 спрата - диспозиција грејних тела

Пројекат спољног уређења  Бр.04-9/2018

Овим пројектом предвиђено је:

-уређење дотрајалог бетонског платоа испред улаза у школу израдом новог застора од

вибропресованог бетона

-замена дотрајалог застора и оивичења на школском дворишту и делу прилазне

саобраћајнице

-уређење прилазних степеништа

-израду ограде на северној и делу источне границе парцеле.

Пројекат  садржи графичку документацију:

-. Ситуациони план

-. Пресек 1-1

- Детаљ степенишне ограде.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон)

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 16, 76/18 и 95/18 – др. закон);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон);

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17- др. закон).

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Доказ:

„Решење Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова извођења посебних сисстема и мера стабилних система за дојаву пожара.;

Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке

заштите и обуке корисника издату од Министарства унутрашњих послова Републике

Србије, Дирекција полиције, начелник Управе полиције;

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 220.000.000,00 динара; (2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 220.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти), од чега минимално 80.000.000,00 динара без ПДВ-а на једном уговору, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на школским објектима (прихватљиви су само објекти према класификационом броју 1263 из Правилника о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а на највише два уговора на уградњи столарије на објектима високоградње јавне намене.

Доказ: Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Камион „сандучар“ или кипер; комада 2. Лако доставно возило; комада 2. Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг; комада 2. Комбинована машина – „Скип“; комада 1. Цеваста фасадна скела; 2000 м2. Аутодизалица или торањски кран носивости до 3 тона; комада 1. Финишер; комада 1. Сет ваљка за уградњу асфалта; комада 1. Индустријски усисивач за депоновање прашине мин. Снаге 3,5 kW; комада 1.

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 70 извршилаца, од чега минимално 20 грађевинских радника способних за рад на висини - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер грађевине који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 414 или 413 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломиранa инжењерa који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци – -најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 434 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења. Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001– заштита животне средине, ИСО 45001, систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду; ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 27001, ИСО 37001 или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, ИСО 45001 , ISO 50001, ИСО 22301, ИСО 27001, ИСО 37001 или одговарајуће,

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

7) Понуда у електронској форми

Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Владичин Хан, усл. Светосавска 1    , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у ВЛадичином Хану   , ЈН бр.1.3.9.    , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до   16.01.2020.   године, до   10      часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,

- комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Владичин Хан , ул. Светосавска 1, 17510 Владичин Хан, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији Основне школе БРанко Радичевић у Владичином Хану – ЈН бр. 1.3.9.  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији Основне школе БРанко Радичевић у Владичином Хану – ЈН бр. 1.3.9  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији Основне школе БРанко Радичевић у Владичином Хану – ЈН бр. 1.3.9.  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији Основне школе БРанко Радичевић у Владичином Хану – ЈН бр. 1.3.9.  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на реконструкцији Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану не може бити краћа од   24  месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  180   (стоосамдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Основна школа Бранко Радичевић, ул. Боре Станковића бб Катастарска парцела 1283/1 КО Владичин Хан..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Владичин Хан , пиб 100924833, мб 07222483, ул. Светосавска 1. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 16.01.2020.  година године, у 1010 часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Владичин Хан, ул. Светосавска 1, просторијa: мала сала Општинске управе, спрат 1.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  ул. Светосавска 1     , електронске поште на e-mail  dragan.stevanovic@vladicinhan.org.rs  или факсом на број 017-390-516   ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.    1.3.9.   ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### 22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: dragan.stevanovic@vladicinhan.org.rs, факсом на број 017-390-516 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ.

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ.., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Радови на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану.), ЈН број  1.3.9.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [Радови на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке..Радови на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану набавке, бр [1.3.9.e], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 			назив понуђача

Радови на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевћ у Владичином Хану бр. 1.3.9., поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН са седиштем у Владичином Хану, ПИБ 100924833, кога заступа Горан Младеновић,председник Општине(у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана 16.12.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова Рдови на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану ,ЈН. Бр.  1.3.9.   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану. .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом

(словима: ___________________________________________________________________),

од чега је ПДВ		____________________________ динара,

што без ПДВ-а износи 	____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора

- хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља за све врсте радова који се на објекту изводе. Техничко особље мора имати одговарајуће решење о именовању за предметни објекат. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач радова о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује одговарајућим доказима (фотокопије личних лиценци);

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да отклони све, евентуално начињене, штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- вишкове радова, у складу са чланом 15. овог уговора

- хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| име и презиме овлашћеног лица Наручиоца |  |  |

САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NA REKONSTRUKCIJI O.Š.B.RADIČEVIĆ U VLADIČINOM HANU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI U KOTLARNICI |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećih metalnih platformi koje se sastoje od metalnih čeličnih stubova ukrućenih metalnim horizontalnim kutijastim profilima preko kojih je postavljena čelična ploča.Kompletnu demontažu izvršiti tako da se konstrukcija može nesmetano ponovo montirati prema datim merama nove platforme. Obračun po m2. | m2 | 14,7 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih prozorskih otvora i vrata kotlarnice od crne bravarijesa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun komalno. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Rušenje postojećeg spoljašnjeg zida kotlarnice d=25cm od blok opeke i pune opeke radi iznošenja postojećih kotlova i montaže novih ,sa odvozom šuta na deponiju do 3km udaljenosti. Obračun po m3. | m3 | 0,54 |  |  |  |  |
| 4 | Iskop zemlje ispred spoljašnjeg zida kotlarnice u širini 2.62m1 i dužini 2.50m1 sa dubinom iskopa 1.25m1,sa odvozom na deponiju do 3km udaljenosti. Obračun po m3. | m3 | 8,19 |  |  |  |  |
| 5 | Dovoz i ugradnja šljunka na delu izvršenog iskopa ispred zida kotlarnice kotlarnice u širini 2.62m1 i dužini 1.40m1 Obračun po m3. | m3 | 4,59 |  |  |  |  |
| 6 | Čišćenje zidova, podova i plafona kotlarnice i ugljare od naslaga ugljene prašine . Obračun po m2. | m2 | 753,17 |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zidanje spoljašnjeg zida kotlarnice punom opekom d= 38cm u cementnom malteru sa vezivanjem za osnovnu konstrukciju stuba ankerima Ø 8 dužine l= 25cm u svakom drugom redu. Obračun sve komplet završena pozicija po m3. | m3 | 0,71 |  |  |  |  |
| 2 | Malterisanje spoljašnjeg zida kotlarnice cementnim malterom R 1:3 .Obračun sve komplet završena pozicija po m2. | m2 | 2,84 |  |  |  |  |
| 3 | Mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova kotlarnice i ugljare produžnim malterom. Obračun sve komplet završena pozicija po m2. | m2 | 317,07 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Betoniranje arm. betonskih potpornih zidova ispred ulaza u kotlarnicu d=20cm u glatkoj oplati na tamponskom sloju šljunka debljine d=15,0cm, betonom MB30. Obračun po m3 | m3 | 14,03 |  |  |  |  |
| 2 | Betoniranje arm.betonske podne ploče d=15cm na tamponu šljunka d=15cm ispred ulaza u kotlarnicu betonom MB 20. Obračun po m2. | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 3 | Betoniranje arm.betonskih stepenika na tlu dim.20/25cm debljine ploče d=12cm betonom MB 30 . Obračun po m2 | m2 | 1,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, dovoz, prenos,vezivanje i ručna montaža armaturne mreže Q 335. Obračun po kg. | kg | 50 |  |  |  |  |
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prepravka i ugradnja postojeće metalne platforme ankerovanjem za podnu i zidnu konstrukciju.Po završenoj montaži konstrukciju očistiti od nečistoća metalnom četkom, naneti sloj antikorozione zaštite i bojiti čeličnu konstrukciju dva puta.Ugraditi zaštitnu ogradu prepravkom postojeće. Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. | m2 | 6,33 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje jednokrakog metalnog stepeništa.Konstrukcija stepenika od kutijastih metalnih profila 80/50/5 na koje se vare gazišta od čeličnog lima d=3mm preko ankerne ploče.Dimenzije stepenika 10x19/28, širine 1.0m1 Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po m1 montirano komplet. | m | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA: |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Popločavanje poda kotlarnice keramičkim pločicama I klase na sloju atestiranog lepka u slogu sa spojenim fugama.Fugovanje spojeva izvršiti atestiranim fugomalom. Obračun po m2. | m2 | 102,17 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada horizontalne sokle od keramičkih pločica visine 15cm na sloju atestiranog lepka. Obračun po m1 | m | 46,5 |  |  |  |  |
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada hidroizolacije spoljašnjeg novoozidanog zida kotlarnice.Hidroizolaciju izvesti dvokomponentnim premazom Sika "Top Seal 107" u dva sloja, prema uputstvu proizvođača. U cenu uračunati obradu spoja zida i poda prilaznog prostora trakama koje štite od prodora vlage. Obračun po m2. | m2 | 2,89 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada spuštenog plafona u kotlarnici i ugljari od dvoslojnih gipsanih ploča na podkonstrukciji od CW i UW profila.Spojeve bandažirati.Plafone gletovati u dva sloja. Obračun po m2 kompletno završene pozicije. | m3 | 218,32 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja crne bravarije - jednokrilnih spoljašnjih ulaznih vrata u kotlarnicu dim.90/225 sa punim krilima snabdeveni automatom za samozatvaranje i elzet bravom. Obraćun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Prepravka i ugradnja crne bravarije -dvokrilnog demontiranog prozora dim.170/70. Obraćun po komadu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Krečenje zidova i plafona kotlarnice i ugljare u belom tonu. Obračun po m2 | m2 | 535,39 |  |  |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
|  |  |  | A |  |  |  |  |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu |  |  |  |  |  |  |
|  | Do 2,00 m2. | kom | 24,00 |  |  |  |  |
|  | Od 2,00-5,00 m2. | kom | 48,00 |  |  |  |  |
|  | Preko 5,00 m2. | kom | 14,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu prozora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Do 2,00 m2. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Od 2,00-5,00 m2. | kom | 191,00 |  |  |  |  |
|  | Preko 5,00 m2. | kom | 48,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Rušenje armirane betonske podne ploče, debljine do 15 cm zajedno sa obradom od livenog teraca. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 9,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Skidanje krovnog pokrivača od salonit ploča zajedno sa letvama i podkonstrukcijom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 kose površine. | m² | 440,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Skidanje termoizolacije od tarolit ploča debljine 5 cm,utovar na kamion i odvoz na deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² | m² | 440,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Skidanje krovnog pokrivača fiskulturne sale od salonit ploča zajedno sa letvama. Ploče skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 krova. | m² | 310,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Demontaža oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Olučne vertikale pažljivo demontirati i odložiti za ponovnu montažu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 limarije. | m | 1.150,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Skidanje poda od vinfleksa. Vinfleks skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 1.850,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m² | 92,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Skidanje poda, cementne košuljice u fiskulturnoj sali. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 270,00 |  |  |  |  |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada betonskog poda(prizemlje-hodnik), debljine 10 cm, marke MB 30, armiran i perdašen. Pod armirati mrežastom armaturom Q188 i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu obraditi za nanošenje livenog teraca i beton negovati. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 9,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Izrada rabicirane cementne košuljice prosečne debljine 5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 košuljice. | m² | 270,00 |  |  |  |  |
| 2. | BETONSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Malterisanje špaletni oko otvora produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja šlpaletne oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera, spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, sastavi ne smeju biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 špaletne | m1 | 5.510,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Malterisanje zidova, podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom" i izravnati ga. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 malterisane površine. | m² | 92,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 plafona. | m² | 940,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Zidanje zidova u sanitarnom čvoru siporeks blokovima debljine d=10 cm u građevinskom lepku. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m² | 6,25 |  |  |  |  |
| 3. | ZIDARSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nabavka i postavljanje jelovih štafni preseka 5/15 cm kao podloge za postavljanje TR lima na kosom krovu.Štafne moraju biti suve, prave i zaštićenne od insekata,algi ,truljenja hemijskim sredstvom.Vezu sa betonskom pločom ostvariti ugaonicima od flaha i čeličnim tiplovima na svakih 2,0 m .Urtošak štafne po m² krovne površine 1,2 m/m² |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 krovne površine. |  |  |  |  |  |  |
|  | fiskulturna sala | m2 | 310,00 |  |  |  |  |
|  | kuhinja | m2 | 450,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Demontaža postojeće i nabavka i postavljanje nove daščane obloge, odnosno oplate, ležećih oluka. Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Oplata se prikiva preko drvene podkonstrukcije, kao podloga za ležeći oluk.. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 komplet postavljene površine. | m2 | 22,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka materijala i ugradnja krovne konstrukcije viševodnog plitkog krova, izrađene od suve i kvalitetne jelove građe, po SRPS-u. ,Krovna konstrukcija je drvena rešetka izrađena od dasaka debljine d=24 mm. Izrada i način veze u svemu prema detaljima. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata sa potrebnim ojačanjima. Drvene krovnu rešetku zaštititi protiv vlage i insekata, premazom po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² horizontalne projekcije ugrađene i zaštićene krovne konstrukcije. | m2 | 286,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Nabavka materijala i izrada daščane oplate daskama debljine d=24 mm, od čamove građe, koje se postavljaju na dodir. Preko dasaka postaviti jedan sloj bitumenske lepenke, sa preklopima od 10 cm. Daščana oplata i bitumenska lepenka se postavljaju kao podloga za krovni pokrivač od lima.Drvene elemente zaštititi protiv insekata i truljenja sa dva do tri premaza hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² stvarne površine, sa bitumenskom lepenkom. |  |  |  |  |  |  |
|  | fiskulturna sala | m2 | 310,00 |  |  |  |  |
|  | krov iznad svlačionice | m2 | 320,00 |  |  |  |  |
| 4. | TESARSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije sanitarnih čvrova.Na prethodno pripremljenu i očvrslu površinu naneti "Sikalastic-1K " ili slično, istih ili boljih karakteristika. Hidroizolaciju naneti na predhodno pripremljenu podlogu prema upustvu proizvođača.Dilatacione fuge i spojeve zidova i podova izvesti pomoću trake Sika® Seal Tape-S .Hidroizolaciju podići uz obimne zidove 20 cm. Hidroizolacija mora biti kompatibilna sa vodonepropusnim lepkom kojim se lepi zidna keramika. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² izvedene hidroizolacije, a u svemu prema specifikaciji proizvođača |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | sanitarni čvor | m² | 10,00 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | pod fiskulturne sale | m² | 280,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Nabavka materijala i izrada termoizolacije prema hladnom tavanu. Termoizolacija je od ploča kamene vune, sa paropropusnom folijom.Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike, specifičnu težinu 30 kg/m³, koeficijent toplotne provodljivosti 0,036 W/mK. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene izolacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine 10 cm | m² | 1.290,00 |  |  |  |  |
|  | debljine 15 cm | m² | 740,00 |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada termoizolacije u plafonu negrejanog prostora. Termoizolacija je od tvrdih ploča kamene vune debljine d=8 cm. Preko izolacije postaviti Q mrežu i ankerisati je za konstrukciju, pa preko nje vezati pocinkovanu rabic mrežu.Ugrađena termoizolacija mora imati termičke i mehaničke osobine, propisane elaboratom građevinske fizike, specifičnu težinu 120 kg/m³, koeficijent toplotne provodljivosti 0,036 W/mK. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² ugrađene termoizolacije. | m² | 940,00 |  |  |  |  |
| 5. | IZOLATERSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 6. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
|  | Predvideti ugradnju Aluminijumskih profila sa termo prekidom, minimalne ugradne širine 77,4mm, Koeficijent prolaza toplote Aluminijumskih vrata treba da zadovoljava (K≤1,44 W/(m2K)) ili bolje |  |  |  |  |  |  |
|  | Prema veličini krila odrediti broj šarki i nosivost, za vrata min 3 kom po visini krila. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sva spoljna stolarija je u beloj boji |  |  |  |  |  |  |
|  | Mere uzeti na licu mesta, otvaranje prema prikazu u osnovama. Izvođač je obavezan da radioničke crteže i uzorke dostavi na saglasnost autoru. Predvideti sve prateće pribore i zaptivne materijale. Za sve pozicije, na osnovu datih šema i situacije na objektu, izraditi precizne detalje ugradnje. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulazna zastakljena vrata |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nabavka i ugradnja ulaznih AL vrata.Vrata se otvaraju oko bočne vertikalne ose u skladu sa šemom.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera.Zastakljivanje termoizolacionim staklom d=4+15+4 mm sa niskoemisionim premazom i punjenjem argonom. Parapetni deo vrata je obostrano obložen eloksiranim alu.limom d=0,7 mm sa ispunom od mineralne vune. Svi elementi okova treba da budu sistemski. Vrata opremiti bravom sa cilindar uloškom za zaključavanje. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Dvokrilna vrata sa fiksnim delom Oznaka 11 u krugu 300x215 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Dvokrilna vrata Oznaka 14 u krugu 130x210 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Jednokrilna vrata Oznaka 15 u krugu 90x210 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Dvokrilna vrata sa nadsvetlom Oznaka 16 u krugu 150x270 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6,1,5 | Dvokrilna vrata Oznaka 25 u kvadratu 180x250 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6,1,6 | Dvokrilna vrata Oznaka 26 u kvadratu 150x220 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 6,1,7 | Dvokrilna vrata Oznaka 27 u kvadratu 160x210 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Dvokrilna vrata sa fiksnim delovima i nadsvetlom Oznaka 28 u kvadratu 260x210+80 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Pregrada sa dvokrilnim vratima ,fiksnim delovima i nadsvetlom Oznaka 29 u kvadratu 840x290 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.1.10 | Pregrada sa dvokrilnim vratima ,fiksnim delovima i nadsvetlom Oznaka 30 u kvadratu 840x290 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata.Vrata se otvaraju oko bočne vertikalne ose u skladu sa šemom.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila bez termičkog prekida, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera.Zastakljivanje jednostrukim sigurnosnim staklom . Parapetni deo vrata je obostrano obložen eloksiranim alu.limom d=0,7 mm sa ispunom od mineralne vune. Svi elementi okova treba da budu sistemski. Eloksažu uraditi u boji po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Dvokrilna vrata Oznaka 5 u krugu 150 x 220 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Dvokrilna vrata Oznaka 5k u krugu 150 x 220 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Pregrada sa dvokrilnim vratima Oznaka 7 u krugu 150 x 220 | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Pregrada sa dvokrilnim vratima Oznaka 8 u krugu 285 x 340 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Dvokrilna vrata sa nadsvetlom Oznaka 9 u krugu 145 x 340 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Dvokrilna vrata sa fiksnim delovima Oznaka 12 u krugu 315 x 215 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Dvokrilna vrata Oznaka 13 u krugu 175 x 215 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.3 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata.Vrata se otvaraju oko bočne vertikalne ose u skladu sa šemom.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila bez termičkog prekida, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera. Ispuna krila vrata je od laminatnih max compact ploča . Okov treba da je sistemski za dimenzije otvora i način otvaranja prema šemi.Vrata opremiti bravom sa cilinder uloškom za zaključavanje. Eloksažu uraditi u boji po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Jednokrilna vrata Oznaka 1 u krugu- dim. 100 x 210 | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Pregrada sa dvokrilnim vratima Oznaka 2 u krugu- dim. 100 x 210 | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Pregrada sa dvokrilnim vratima Oznaka 3 u krugu- dim. 90 x 210 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Pregrada sa dvokrilnim vratima Oznaka 4 u krugu- dim. 80 x 210 | kom | 11,00 |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Dvokrilna vrata Oznaka 5 u krugu- dim. 150 x 220 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Dvokrilna vrata Dvokrilna vrata Oznaka 6 u krugu 160 x 205 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.3.7 | Dvokrilna vrata Oznaka 10 u krugu- dim. 150 x 220 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | Pregrade |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Nabavka i ugradnja pregrade.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera.Zastakljivanje niskoemisionim staklo d=4+15+4 mm punjeni argonom. Parapetni deo je obostrano obložen eloksiranim alu.limom d=0,7 mm sa ispunom od kamene vune. Eloksažu uraditi u boji po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Oznaka 31 u kvadratu- dim. 300 x 290 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.5 | Nabavka i ugradnja unutrašnje pregrade.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila bez termičkog prekida, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera.Zastakljivanje jednostrukim sigurnosnim pamplex staklom 4.4.1. Parapetni deo vrata je obostrano obložen eloksiranim alu.limom d=0,7 mm sa ispunom od mineralne vune. Pregrada je predviđena za suvu ugradnju .Eloksažu uraditi u boji po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Oznaka 2 u kvadratu- dim. 150 x 220 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Napomena: Prozore i pregrade izraditi od PVC petokomornih tvrdih profila bele boje sa minimalnom dubinom ugradnje 70 mm. Broj komora profila minimum petokomorni debljine zida min 2,7 mm sa ojačanjem od pocinkovanih čeličnih U profila minimalne debljine 1,5 mm. Profili ne mogu biti proizvedeni od reciklirane plastike, isključivo bezolovni PVC sa „zelenim“ stabilizatorima na kalcijum-cink bazi. Takođe PVC profil treba da sadrži postojanost na promenama temperature, postojanost boje, da obezbedi visoku mehaničku stabilnost i zaptivanje stakala. Zaptivke između stakla i PVC profila od visokokvalitetnih crnih EPDM materijala koji se navlače na PVC profile posle varenja. Prozore snabdeti potrebnim okovom prema šemi. Prozore zastakliti niskoemisionim staklom 4mm +15mm+4mm punjeni argonom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Koeficijent prolaza toplote PVC prozor treba da zadovoljava (K≤1,32 W/(m2K)) ili bolje |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregrade |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Nabavka i ugradnja unutrašnje pregrade. |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Višedelna pregrada Oznaka 1 u kvadratu- dim. 425 x 120 | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 6.6.2 | Višedelna pregrada Oznaka 3 u kvadratu- dim. 330 x 120 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 6.6.3 | Višedelna pregrada Oznaka 14 u kvadratu- dim. 325 x 80 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Prozori |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Nabavka i ugradnja PVC prozora. |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Oznaka 4 u kvadratu- dim. 260 x 215 | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 6.7.2 | Oznaka 5 u kvadratu- dim. 100x 215 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 6.7.3 | Oznaka 6 u kvadratu- dim. 160 x 215 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.4 | Oznaka 7 u kvadratu- dim. 175 x 100 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.5 | Oznaka 8 u kvadratu- dim. 260 x 100 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.6 | Oznaka 9 u kvadratu- dim. 100 x 100 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.7 | Oznaka 10 u kvadratu- dim. 240 x 100 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.8 | Oznaka 11 u kvadratu- dim. 375x 180 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 6.7.9 | Oznaka 12 u kvadratu- dim. 200x 180 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.10 | Oznaka 13 u kvadratu- dim. 80 x 80 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.7.11 | Oznaka 15 u kvadratu- dim. 110 x 160 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.12 | Oznaka 16 u kvadratu- dim. 60 x 160 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.7.13 | Oznaka 17 u kvadratu- dim. 260 x 245 | kom | 83,00 |  |  |  |  |
| 6.7.14 | Oznaka 18 u kvadratu- dim. 260 x 160 | kom | 44,00 |  |  |  |  |
| 6.7.15 | Oznaka 18* u kvadratu- dim. 260 x 160 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 6.7.16 | Oznaka 19 u kvadratu- dim. 180 x 150 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.7.17 | Oznaka 20 u kvadratu- dim. 253 x 140 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.7.18 | Oznaka 21 u kvadratu- dim. 250 x 150 | kom | 28,00 |  |  |  |  |
| 6.7.19 | Oznaka 22 u kvadratu- dim. 280 x 220 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.7.20 | Oznaka 23 u kvadratu- dim. 260 x 230 | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 6.7.21 | Oznaka 24 u kvadratu- dim. 260 x 330 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 6.8 | Nabavka i ugradnja brisoleja od eloksiranog aluminijuma.Brisoleji koji se sastoje iz četiri lamelefiksnog nagiba, postavljene jedna iznad druge i kače se na nosače ankerovane u fasadne zidove.Nosači i ankeri treba da su od čelika.Završna obrada brisoleja(lamela)je eloksaža u boji po izboru projektanta .Brisoleji su tipa Alumil M5600 ili sličnih karakteristika.Nosači su od toplocinkovanog čelika i bojeni bojama namenjenim za obradu obojenih metala u prirodnoj boji aluminijuma. Obračun po komadu ugrađene pozicije |  |  |  |  |  |  |
|  | Oznaka B 600/120 cm | kom | 35,00 |  |  |  |  |
| 6. | GRAĐEVINSKA STOLARIJA-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 7. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Nabavka materijala i pokrivanje krovova čeličnim, pocinkovanim,plastificiranim limom TR 35/200, debljine d=0,7 mm, preko drvene podkonstrukcije (posebno obračunato).U cenu ulazi sav potreban materijal za pokrivanje i pričvršćivanje lima. Plastifikacija u tonu po izboru projektanta |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² pokrivene površine, sa svim potrebnim opšivkama. | m² | 420,00 |  |  |  |  |
| 7.2 | Nabavka materijala i pokrivanje krovova čeličnim, pocinkovanim, plastificiranim limom, debljine d=0,7 mm, preko daščane podloge (posebno obračunato).Pokrivanje krova izvesti sa svim fazonskim elementima za opšivanje, snegobranima i opšivanjem prodora kroz krov i sl. Plastifikacija u tonu po izboru projektanta |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² pokrivene površine, sa svim potrebnim opšivkama. | m² | 620,00 |  |  |  |  |
| 7.3 | Pokrivanje ravnih krovnih površina plastificiranim limom, debljine 0,55 mm.U cenu ulazi i izrada drvene podkonstrukcije i daščane oplate.. Ispod lima postaviti sloj "Izolim" trake, koji ulazi u cenu pokrivanja. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pokrivene površine. | m² | 10,50 |  |  |  |  |
| 7.4 | Izrada i montaža ležećih oluka od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) 66 cm, debljine 0,55 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti silikonom. Držače ležećih oluka raditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm obojenog u tonu lima i nitovati sa prednje strane oluka pop nitnama, na razmaku do 80 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ | m¹ | 41,00 |  |  |  |  |
| 7.5 | Nabavka materijala, izrada i montaža odvodnih olučnih vertikala preseka 15 x 15 cm, izrađenih od plastificiranog čeličnog lima debljine d=0,55 mm, u tonu u skladu sa krovnim pokrivačem.Pojedine delove olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti barsilom. Obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. . Završetak olučne cevi po detalju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ ugrađenih olučnih | m¹ | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.6 | Montaža demontiranih oluka posle izrade fasade.U cenu uračunati zamenu obujmica sa držačima |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ ugrađenih olučnih | m¹ | 160,00 |  |  |  |  |
| 7.7 | Izrada i montaža štucne u vencu, veze oluka i odvodnih vertikalnih cevi od plastificiranog lima debljine 0,55 mm,.. Štucna je spojena za oluk vodonepropusnom vezom i ulazi u cev 10 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu štucne. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 7.8 | Izrada i montaža sampleha iznad ležećeg oluka od plastificiranog lima, razvijene širine (RŠ) 66 cm, debljine 0,55 mm. Sampleh spojiti sa olukom u vidu duplog kontra falca. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 sampleha. | m | 41,00 |  |  |  |  |
| 7.9 | Opšivanje krovnih ivica,veterlajsni,pocinkovanim plastificiranim čeličnim limom debljine d= 0,55 mm u tonu krovnog pokrivača , . Opšivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 krovne ivice. |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 | razvijene širine (RŠ) 20 cm | m¹ | 120,00 |  |  |  |  |
| 7.9.2 | razvijene širine (RŠ) 50 cm | m¹ | 280,00 |  |  |  |  |
| 7.10 | Nabavka materijala i opšivanje slemena. Opšav je od plastificiranog čeličnog lima debljine d= 0,55 mm RŠ 66 cm, u tonu pokrivača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹. | m¹ | 21,00 |  |  |  |  |
| 7.11 | Opšivanje solbanka prozora plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) do 40 cm, debljine 0,55 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 solbanka. | m¹ | 1.260,00 |  |  |  |  |
| 7.12 | Nabavka materijala, izrada i montaža opšivke krovnih prodora od vertikala instalacija, od pocinkovanog plastificiranog čeličnog lima debljine d=0,55 mm sa potrebnim veznim i zaptivnim materijalom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 7. | LIMARSKI RADOVI -ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Nabavka materijala i oblaganje zidova zidnom keramikom "A" klase. . Dimenzije keramike i slog prema izboru projektanta. Keramiku polagati u građevinskom lepku, Fuge izvesti sa distancerima. Po završenom radu spojnice fugovati masom za fugovanje. Na svim isturenim uglovima uraditi tipske aluminijumske zaštitnike, što je sastavni deo pozicije. Obračun po m2 pločica. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sanitarni čvorovi | m² | 92,00 |  |  |  |  |
| 8.2 | Nabavka materijala i oblaganje zidova zidnom keramikom "A" klase. . Dimenzije keramike i slog prema izboru projektanta.Sa zidova skinuti glet masu, masnu boju i površine isprati vodom. Keramiku polagati u građevinskom lepku, Fuge izvesti sa distancerima. Po završenom radu spojnice fugovati masom za fugovanje. Na svim isturenim uglovima uraditi tipske aluminijumske zaštitnike, što je sastavni deo pozicije. Obračun po m2 pločica. |  |  |  |  |  |  |
|  | učionice | m² | 57,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | Nabavka materijala i postavljanje podnih keramičkih pločica. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti u nagibu prema slivniku. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 19,00 |  |  |  |  |
| 8. | KERAMIČARSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 9. | TERACERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Izrada poda od livenog teraca. Struktura teraca kao postojeći. Podlogu za podložni sloj (grunt) očistiti i oprati, a zatim naneti sloj betona minimalne marke MB 15, debljine 3 cm. Izvedeni podložni sloj mora biti ravan i dovoljno rapav, po potrebi izbrazdan (ako se teraco ne lije odmah). Smesu za teraco izraditi od cementa, drobljenog agregata i vode, razmere 1:2,5. Teraco smesu, minimalne debljine 2 cm, izliti preko podloge, dobro nabiti, uvaljati i gletovati. Najranije sedam dana po izlivanju pod brusiti grubim brusom, do pojave čiste površine agregata, i prati čistom vodom. Vidljive rupice, brazde i slično ispuniti kitom spravljenim od cementa i mermernog brašna. Nakon tri dana, po stvrdnjavanju kita, pod glačati brusevima razne finoće, dok se ne dobije glatka i ravna površina ujednačenog sjaja. Ako se pojave rupice ili brazde ponoviti ceo postupak. Po završetku najfinijeg brušenja pod oprati dva puta vodom sa dodatkom deterdženta i osušiti. Nakon sušenja teraco premazati lanenim uljem ili rastvorom voska u benzinu i uglačati krpama. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izlivenog teraca. | m² | 9,00 |  |  |  |  |
|  | TERACERSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Nabavka i postavljanje poda od Vinflex traka, homogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i minimalne debljine 2 mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. Vinflex trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti da budu 24 časa na sobnoj temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim zalepiti disperzionim lepkom. Trake postaviti u pravcu izvora svetlosti, a ugradnju raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji Vinflex podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova postaviti lajsne. Način polaganja, boja Vinflex traka i vrsta lajsni po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 1.550,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | Nabavka i postavljanje poda u fiskulturnoj sali "GERFLOR RECREATION 60" minimalno d=6 mm ili slično istih ili boljih karakteristika.Postavljanje poda i pripremu podloge uraditi prema preporuci proizvođača poda. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 poda. | m² | 270,00 |  |  |  |  |
| 10 | PODOPOLAGAČKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Nabavka materijala i bojenje zidova iplafona poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru projektanta, dva puta. Pre bojenja, zidove i plafone gletovati do potpuno ravne površine masom za gletovanje. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m², sa radnom skelom. | m² | 5.400,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | Bojenje starih zidova uljanom bojom, preko stare uljane boje. Zidove očistiti i oprati deterdžentom. Brusiti, kitovati oštećenja i pukotine, predbojiti i zakitovati podlogu. Nadkitovati uljanim kitom. Brusiti i bojiti drugi put uljanom bojom. Bojiti uljanom bojom treći put. Boja i ton po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine. | m² | 2.950,00 |  |  |  |  |
| 11.3 | Skidanje stare boje i bojenje metalne ograde na stepeništu, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine. | m² | 105,00 |  |  |  |  |
| 11 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI-ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Postavljanje fasadne cevaste skele oko objekta. Skelu uraditi od propisanih (statički proračunatih) elemenata, dobro ih učvrstiti i uzemljiti. Projekat skele daje izvođač radova. Po završetku radova skelu demontirati. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 3.350,00 |  |  |  |  |
| 12.2 | Nabavka materijala i bojenje fasadnih površina bojom, u dva sloja. Pre bojenja na sve površine naneti sredstvo za impregnaciju. Raditi u svemu prema specifikaciji proizvođača. Boja vrste i kvaliteta u svemu prema izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m² obojene površine. | m² | 110,00 |  |  |  |  |
| 12.3 | Izrada termoizolovane fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim malterom . Ploče kamene vune debljine 8 cm mase 100 kg/m3, zalepiti lepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m2 kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine. Nakon sušenja naneti Unipor lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cele površine. Podlogu impregnirati Podlogom A. Jednokomponentni malter naneti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem.Stiroporom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju i uraditi probne uzorke.Fasadne površine za lepljenje kamene vune pripremiti struganjem i pranjem vodom. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obrađene fasade bez otvora | m² | 2.350,00 |  |  |  |  |
| 12.4 | Obrada špaletni oko otvora na fasadi.Ploče Stirodura debljine 2 do 3 cm, samogasiv, mase 30 kg/m3, zalepiti građevinskim lepkom za podlogu i nivelisati.Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine.Podlogu impregnirati Podlogom A i naneti jednokomponentni malter kao na fasadnim površinama.U cenu ulazi i zaštita stolarije tokom izvođenja radova. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 obrađene špaletne | m¹ | 1.880,00 |  |  |  |  |
| 12 | FASADERSKI RADOVI ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 13. | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Nabavka i ugradnja podnog otirača. Ram otirača je od aluminijumskih profila sa oborenim ivicama, ispuna su trake od aluminijumskih profila sa integrisanim elemntima od PVC-a, u svemu prema katalogu proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu otirača. |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | otirač dimenzija 160/100 cm | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 13.1.2 | otirač dimenzija 80/120 cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 13.2 | Nabavka i ugradnja rolo zavesa od " screen" materijala koji su predvidjeni za zastitu od UV zračenja i toplote, a u isto vreme ne blokiraju direktan protok svetlosti u prostoriju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 140,00 |  |  |  |  |
| 13.3 | Oblaganje vertikala vodovoda i kanalizacije na delu prolaza kroz učionice vlagootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji.Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama.Razvijena širina obloge do 50 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 | m1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 13.4 | Zamena oštećenih vlagootpornih gips-karton ploča u sanitarnim čvorovima novim debljine 12,5 mm . |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 18,00 |  |  |  |  |
| 13.5 | Završno čišćenje prostorija sa pranjem kompletne stolarije i bravarije, stakala i dr, neposredno pred tehnički prijem. |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m². | m² | 3.650,00 |  |  |  |  |
| 13. | RAZNI RADOVI-ikipno |  |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bez PDV |  | SA PDV |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TERACERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 12 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | GRAĐEVINSKI RADOVI-SPORTSKI TERENI |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojeće metalne konstrukcije - držača koševa od čeličnih profila sa tablama iodlaganje na mesto koje odredi investitor.Demontažu izvršiti tako da se konstrukcija može nesmetano ponovo montirati. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih rukometnih golova od čeličnih profila sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža postojećih stubova za reflektore koji su korozirali sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun po komadu. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Rušenje postojećeg asfalta na sportskom terenu do sloja šljunka u debljini oko 10cm,sa odvozom šuta na deponiju do 3km udaljenosti. Obračun po m2. | m2 | 2220 |  |  |  |  |
| 5 | Skidanje sloja humusa sa zelenih površina oko igrališta,sa odvozom na deponiju do 3km udaljenosti. Obračun po m2. | m2 | 1313 |  |  |  |  |
| 6 | Rušenje postojećih zidića visine do 20cm i širine do 30cm od granitnih kocki na sloju betona duž celog postojećeg terena,sa odvozom šuta na deponiju do 3km udaljenosti. Obračun po m1. | m2 | 380 |  |  |  |  |
| 7 | Demontiranje postojećeg čeličnog kružnog stuba - držača mreže za odbojku sa odlaganjem na mesto koje odredi investitor. Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, nasipanje i razastiranje prirodne mešavine šljunka u slojevima debljine d=15cm ispod temelja samaca konstrukcije za koševe i rukometnih golova, temeljnih zidova tribina i temeljnih zidova i temelja samaca čelične ograde oko rena i oko granice parcele.Zbijanje vršiti mehaničkim sredstvima . Obračun po m3. | m3 | 80,37 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, nasipanje i razastirarnje humusa u sloju od 10,0cm sa istovremenim sejanjem parkovske trave (sport miks ili sl.) sa valjanjem. Sastav trave gde dominira engleski ljulj (Lolium perene), prava livadarka (Poa pratensis), crveni vijuk (festuca rubra). Smeša mora da ima klijavost preko 80% i da je datuma proizvodnje prošlo manje od 12 meseci. Potrošnja oko 30g/m2. Obračun po m2. | m2 | 1313 |  |  |  |  |
| 3 | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje tribina i temeljne trake ogradnog zida oko parcele sa utovarom i odvozom na deponiju viška zemlje. Ivice iskopa izvesti vertikalno. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 89,08 |  |  |  |  |
| 4 | Iskop zemlje III kategorije za temelje samce zaštitne ograde dimenzija ~0,5x0,5x0,9m , temelje stuba za koš dimenzija ~0,5x0,5x0,6m i temelje rukometnog gola dim.0,5*0,5*0.6 sa utovarom i odvozom na deponiju viška zemlje. Ivice iskopa izvesti vertikalno. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 12,15 |  |  |  |  |
| 5 | Zatrpavanje rova između temeljnih traka tribina iskopanom zemljom u slojevima od po 20cm sa nabijanjem slojeva do potpune zbijenosti. Utovar, odvoz i istovar na deponiju viška zemlje. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 13,32 |  |  |  |  |
| 6 | Valjanje posteljice od šljunka ispod skinutog asfalta do postizanja modula stišnjenosti od min. 30MPa. U cenu je uračunato ispitivanje zbijenosti tla kao završne podloge za sloj bitumeniziranog kamenog agregata ili sloja peska. Obračun po m2 zbijene podloge. | m2 | 2665 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja betonskih sivih ivičnjaka 7/20/50cm na sloju betona (~d=10cm) sa zalivanjem spojnica. Obračun sve komplet završena pozicija po m'. | m | 178 |  |  |  |  |
| 2 | Betoniranje tampon sloja debljine d=5,0cm, betonom MB20 u iskopanim rovovima za temelje. Obračun po m2. | m2 | 81,9 |  |  |  |  |
| 3 | Betoniranje arm.betonske ploče i zidova tribina d=12cm u glatkoj oplati betonom MB 30. Dimenzije tribina 80/40cm. Obračun po m2 | m2 | 115,92 |  |  |  |  |
| 4 | Betoniranje temelja samaca ograda i temeljnih zidova tribina armiranim betonom MB30 u zemljanom iskopu. Armatura obuhvaćena posebnom pozicijom. Obračun po m3. | m3 | 32,45 |  |  |  |  |
| 5 | Zidanje ogradnih zidova dvorišta tesanim kamenom, debljine d=35cm u visini od 50cm iznad nivoa terena i 60cm ispod nivoa terena.U cenu uračunati ankerovanje metalne ograde na razmacima od 2.10m. Metalna ograda je obračunata posebnom pozicijom . Obračun po m1. | m | 126 |  |  |  |  |
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, dovoz, prenos, razvrstavanje, savijanje, vezivanje i ručna montaza glatkog i rebrastog betonskog gvozđa prema statičkom proračunu i grafičkom detalju. Obračun po kg. | kg | 1500 |  |  |  |  |
| UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA OGRADE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije zaštitne ograde igrališta od standardnih čeličnih proizvoda,dim.vertikala 60*60*3 i horizontala dim.40*40*3.Visina ograde 4.00m sa horizontalama na razmaku od 1.30m. Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po m1. | m | 42 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije dvorišne ograde od standardnih čeličnih proizvoda,dim.vertikala 50*50*3 i horizontala dim.40*40*2.5.Visina ograde 1.60m1.Ispuna okvira dim. 2.50*1.60m1 je grifovano platno sa okcima 50*50*2.5mm.Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po m1. | m | 126 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije ulazne dvokrilne kapije dim. 2.10* 1.80m1 od standardnih čeličnih proizvoda,dim.vertikala 50*50*3 i horizontala dim.40*40*3.Visina kapije 2.10m1 Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po kom montirano komplet sa bravom za zaključavanje . | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije ulazne klizne kapije dim. 2.10* 5.00m1 od standardnih čeličnih proizvoda,dim.vertikala 50*50*3 i horizontala dim.40*40*3.Visina kapije 2.10m1 sa vertikalama na razmaku od 1.25m1.Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po kom montirano komplet sa bravom za zaključavanje . | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije dvorišne ograde od standardnih čeličnih proizvoda, dim. vertikala 50*50*3 i horizontala dim.40*40*2.5. Visina ograde 1.60m1. Ispuna okvira dim. 2.50*1.60 m je grifovano platno sa okcima 50*50*2.5 mm. Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po m1. U cenu uračunati izradu arm. bet. serklaža dim.35*30 cm armiranog sa 4 Ø12, uzengije Ø6/15cm u koji se ankeruje metalna ograda. Plaća se sve gotovo po m1. | m | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijala, izrada, montaža, antikoroziona zaštita i bojenje čelične konstrukcije zaštitne ograde tribina od standardnih čeličnih proizvoda, dim.vertikala 60*60*3 i horizontala dim.40*40*3. Visina ograde 1.20m . Konstrukciju dva puta minizirati i dva puta bojiti. Obračun po m1. | m | 42,2 |  |  |  |  |
| UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA OGRADE: |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | OPREMA SPORTSKIH TERENA |  |  |  |  |  |  |
|  | NAPOMENA: Sva oprema koja se ugrađuje mora da ima ateste i zadovoljava zahteve standarda o bezbednosti opreme za javna dečija igrališta SRPS EN 1176 i 1177, međunarodnog standarda za kvalitet ISO9001, međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO14001 i/ili drugih relevantnih standarda. Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi fotografije i/ili skice ponuđene opreme sa tehničkim karakteristikama, kao i opis načina fundiranja sa detaljima. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja stativa za rukomet (golova) dimenzija 3,0x2,0m od metalnih cevi ø76,0x4,0mm komplet sa mrežom. Metalni delovi moraju biti sa zaštitnim premazom radi dugotrajnosti i otpornosti na atmosferilije. Način montaže (fiksiranje) raditi u svemu po detalju i uputstvu | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Ugradnja demontiranih stubnih konstrukcija za koš zajedno sa tablom, obručom i mrežom. Metalni delovi moraju biti sa zaštitnim premazom radi dugotrajnosti i otpornosti na atmosferilije. Način montaže (fiksiranje) raditi u svemu po detalju i uputstvu proizvođača. Obračun po kom komplet ugrađene stubne konstrukcij | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja đubrijera (kanti za otpatke). U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za postavljanje i ankerisanje. Obračun po kom. | kom | 11 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja klupa bez naslona. Osnova klupe je od betona a sedalni deo treba da je od drveta, zaštićen radi dugotrajnosti i otpornosti na atmosferilije. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za postavljanje i ankerisanje. Obračun po kom. | kom | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja usadnih stubova sa čaurama i mreže sa sajlom za odbojkaški teren. U cenu uračunati sav potreban rad i materijal za postavljanje i ankerisanje. Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO OPREMA IGRALIŠTA: |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Asfaltiranje igrališta bituminiziranim kamenim agregatom BHNS-16 d=3+6cm. U poziciju uračunati nabavku i ugradnju materijala. Obračun po m2. | m2 | 2063 |  |  |  |  |
| 2 | Popločavanje staza betonskim vibro pločama debljine d=6cm u sloju peska debljine d=5cm.Spojnice fugovati peskom" dunavcem" U poziciju uračunati nabavku i ugradnju materijala. Obračun po m2. | m2 | 605 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja zaštitne pocinkovane žičane mreže, pletene u obliku romboida 5x5cm, d=3,0mm. Obračun po m2. | m2 | 168 |  |  |  |  |
| 4 | Obeležavanje sportskog terena linijama širine 5,0 cm odgovarajućom bojom otpornom na habanje, prema grafičkom detalju iz projekta. Obračun po m'. | m | 750 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i sađenje Thuja orjentalis "Aurea" visine ~60,0cm prema tehničkom opisu. Obračun po kom. | kom | 21 |  |  |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  | Bez PDV | Sa PDV |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA OGRADE |  |  |  |  |  |  |
| VI | OPREMA IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |
| VII | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO |  |  |
| 3 | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.SPOLJNI VODOVOD (sanitarni vodovod i požarna hidrantska mreža) |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  | A | B |  |  |  |
|  | Sve pozicije predmera i predračuna radova obuhvataju pored opisa pojedinačnih stavki, sav rad, materijal, mehanizaciju, pomoćni alat, troškove i zaradu preduzeća, potrebnih za kvalitetan i kompletan završetak opisane pozicije |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kao i svih drugih objekata. Plaća se po m' kompletno snimljene trase. | m' | 113,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mašinski i ručni iskop rova u materijalu III i IV kategorije za polaganje vodovodnih cevi.Trasa i dubina rova na delu od priključka u šaht do ulaza u objekat prati postojeći vod. Iskop izvršiti u svemu prema tehničkim propisima i uputstvima Nadzornog organa. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsečene, a dno rova fino isplanirano. Prilikom iskopa zemlju odbaciti min. 1m od ivice rova. Plaća se po m³ iskopanog zemljišta , računajući sa eventualnim crpljenjem podzemne vode radi rada u suvom. | m³ | 27,20 |  |  |  |  |
| 2.2 | Planiranje dna rova. Izvršiti fino planiranje dna rova u svemu prema kotama i padovima iz podužnih profila. Obračun po m² . | m² | 34,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka, transport i ugrađivanje peska ispod, sa strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu izvršiti zatrpavanje cevi peskom najmanje 10cm iznad temena cevi po celoj širini rova osim kod spojeva. Nasipanje vršiti ručno u slojevima od najviše 30cm sa istovremenim podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva ručnim nabijačima. Maksimalna veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Plaća se po m³ ugrađenog peska u rov. | m³ | 10,20 |  |  |  |  |
| 2.4 | Posle završenog ispitivanja na probni pritisak i nasipanja, izvršiti ručno zatrpavanje rova. Zatrpavanje vršiti zemljom od iskopa u slojevima od 30cm uz potpuno nabijanje . Maksimalna veličina zrna materijala za zatrpavanje ne sme preći granulaciju od 30mm. Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju Nadzornog organa. . U cenu je uračunato prethodno zatrpavanje radi osiguranja cevovoda pri ispitivanju na probni pritisak. Plaća se po m³ materijala ugrađenog u rov. | m³ | 17,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Višak materijala iz iskopa odvesti na deponiju.U cenu ulazi utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala po deponiji. Plaća se po m³ prevezenog materijala do 5km. | m³ | 10,20 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLjANI RADOVA: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport i montaža u rovu okiten creva za vodovod. Crevo pažljivo položiti na prethodno pripremljenu posteljicu od peska i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti creva, priloženim crtežima i uputstvima Nadzornog organa. U cenu ulazi sav materijal (crevo i PE fiting)sa rasturom, raznošenje duž rova, pregled creva i spojnice, spuštanje u rov na sloj peska i spajanje . Plaća se po m' kompletno montirane mreže u zavisnosti od prečnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | PE crevo za radne pritiske 10 bara |  |  |  |  |  |  |
|  | požarna hidrantska mreža PE Ø 110 | m' | 43,00 |  |  |  |  |
|  | PE Ø75 | m' | 65,00 |  |  |  |  |
|  | PE Ø63 | m' | 5,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Liveno-gvozdeni fazonski komadi za NP 10 bara. Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u rovu. Montažu izvesti prema šemi montaže (čvorova). Sve spojeve na prirubnicu izvedene van šahtova, posle završenog ispitivanja na probni pritisak, premazati bitumenom. Plaća se po kg . | kg | 150,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog zatvarača sa ugradbenom garniturom za montažu van šahta, za radni pritisak od 10 bara. Posle izvršene montaže, zatvarače(ventile) pregledati i ispitati po propisu. Sve radove izvesti prema projektu, važećim propisima za ovu vrstu radova i uputstvima Nadzornog organa. Plaća se po komadu kompletno montiranog zatvarača u zavisnosti od prečnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 80+UG | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Demontaža postojećih vodovodnih pocinkovanih čeličnih cevi Ø2" i priključaka na njoj.Posle polaganja nove cevi izvršiti ponovni priključak demontiranih veza.U cenu ulazi i sav potreban pribor i materijal za priključke. |  |  |  |  |  |  |
|  | PC Ø2" na PE Ø 63 mm | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | PC Ø3/4" na PE Ø 110 mm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | PC Ø3/4" na PE Ø 75 mm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Nadzemni protivpožarni hidrant. Nabavka, transport i montaža hidranta u svemu prema priloženom detalju i crtežima. Cevasto kućište i podnožni luk-koleno osigurati betonskim blokom, a oko hidranta izvesti drenažu. Cenom je obuhvaćen hidrant sa automatskim ispustom, osiguranje kućišta i podnožnog luka, kao i izvođenje drenaže ispod hidranta. Plaća se po komadu kompletno montiranog nadzemnog hidranta. |  |  |  |  |  |  |
|  | PH Ø80mm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priključkom, prečnika 2". Stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm pričvrstiti po detalju. U ormariću isporučiti hidrantski ventil, 4 komada creva prečnika 52 mm trevira dužine 15 m sa spojnicama, 2 mlaznice 52 mm, 1 ključ za nadzemni hidrant, 1 ključ ABC i 1 ključ C. Obračun po komadu hidranta. Dimenzija 1080x564x252 mm. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVA: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Betoniranje anker blokova za cevi i fazonske komade betonom MB 20 na horizontalnim i vertikalnim prelomima vodovoda. | m³ | 0,30 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ispitivanje cevovoda. Posle završene montaže cevovod ispitati na probni pritisak prema priloženom uputstvu. Plaća se po m' cevovoda bez obzira na prečnik. | m' | 113,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Posle završenog ispitivanja na probni pritisak i prijema mreže (cevovoda), izvršiti dezinfekciju cevovoda prema priloženom uputstvu vodovoda. Plaća se po m' dezinfikovanog cevovoda. | m' | 113,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Nabavka i ugradnja pločica za obeležavanje i markiranje zatvarača, hidranata i karakterističnih preloma vodovoda. Plaća se po komadu. | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | Snimanje izvedenog stanja. Nakon kompletno završene montaže vodovodne mreže izvršiti geodetsko snimanje cevovoda, hidranata, šahtova, kućnih priključaka i drugih objekata na mreži. Plaća se po m' snimljenog cevovoda. | m' | 113,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | Pre početka kopanja rova izvršiti ručni iskop (šlicovanje) radi pronalaženja i tačnog lociranja postojećih instalacija. Plaća se komalno. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.6 | Povezivanje nove vodovodne mreže na postojeći vodovod. Povezivanje izvesti prema važećim propisima i upustvima nadležnog JP za vodovod. Plaća se prema broju povezanih čvorova. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5.7 | Izrada projekta izvedenog stanja. Posle kompletne izgradnje vodovoda izraditi dokumentaciju-projekat izvedenog stanja i predati Investitoru u zahtevanom broju primeraka. Plaća se komalno. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.SPOLJNA KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  | A | B |  |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kao i svih drugih objekata. Plaća se po m' kompletno snimljene trase. | m' | 160,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mašinski i ručni iskop rova u materijalu II i III kategorije za polaganje kanalizacionih cevi.Dubina rova data je u podužnim profilima. Iskop izvršiti u svemu prema priloženim crtežima, tehničkim propisima i uputstvima Nadzornog organa. Bočne strane rova moraju biti pravilno odsečene, a dno rova fino isplanirano sa padom datim u projektu. Prilikom iskopa zemlju odbaciti min. 1m od ivice rova. Plaća se po m³ iskopanog zemljišta računajući sa eventualnim crpljenjem podzemne vode radi rada u suvom. 0 - 2 m | m³ | 96,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Planiranje dna rova. Izvršiti fino planiranje dna rova u svemu prema kotama i padovima iz pod. profila. Obračun po m² . | m² | 80,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Nabavka, transport i ugrađivanje peska ispod (posteljica), sa strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na posteljicu i završenog ispitivanja na vodoizdržljivost, izvršiti zatrpavanje cevi do na 10 cm iznad temena cevi. Nasipanje vršiti ručno u slojevima od najviše 30cm sa istovremenim podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva ručnim nabijačima. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Plaća se po m³ ugrađenog peska u rov. | m³ | 24,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Posle završenog ispitivanja kanalizacije na vododrživost izvršiti ručno zatrpavanje rova. Zatrpavanje vršiti prirodnim šljunkom (u saobraćajnicama) i zemljom od iskopa (zelene površine) u slojevima od 30cm uz potpuno nabijanje i istovremeno vađenje podgrade rova. Najveća veličina zrna (komada) materijala za zatrpavanje ne sme preći granicu od 30mm.Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju Inžinjera. Nabijanje vršiti do zbijenosti od 95% od laboratorijske zbijenosti po Proktoru. Plaća se po m³ materijala ugrađenog u rov | m³ | 72,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Izrada sloja (debljine 10 cm) od šljunka ispod donjih ploča revizionih silaza i kanala. Plaća se po m³ ugrađenog šljunka | m³ | 0,20 |  |  |  |  |
| 2.6 | Materijal iz iskopa odvesti na deponiju koju naznači Nadzorni organ. U cenu ulazi utovar, transport, istovar i grubo razastiranje materijala u samoniklom stanju po deponiji. Plaća se po m³ prevezenog materijala. | m³ | 28,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLjANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u rovu kanalizacionih cevi. Cevi pažljivo položiti na prethodno pripremljenu posteljicu od peska i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti cevi, priloženim crtežima i uputstvima Inžinjera. U cenu ulazi sav materijal sa rasturom, raznošenje cevi duž rova, pregled svake cevi i spojnice, spuštanje u rov na sloj peska i spajanje cevi. Plaća se po m' kompletno montiranih cevi u zavisnosti od prečnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC SN8 kanalizacione cevi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 200 mm | m' | 101,50 |  |  |  |  |
|  | Ø 160mm (olučne veze) | m' | 56,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih poklopaca za šahtove 625mm, za laki saobraćaj Poklopac sa okvirom se montira na armirano betonski prsten na vrhu šahta. Plaća se po komadu kompletno montiranog poklopca. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica M J6.285. Plaća se po komadu ugrađenih penjalica. | kom | 20,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Nabavka i ugradnja nepovratne odbojne klapne(žablji poklopac)-čelični za cev Ø 200 mm Plaća se po komadu kompletno montiranog poklopca. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Izrada okruglih revizionih silaza Ø100cm od gotovih montažnih elemenata od armiranog vodonepropusnog betona MB40. U cenu se računa: nabavka, transport i montaža gotovih betonskih prstenova. Plaća se po m' izvedenog revizionog okna sa svim utrošcima materijala i radne snage. | m' | 4,50 |  |  |  |  |
| 4.2 | Nabavka, transport i montaža gotovih betonskih donjih ploča revizionih silaza. Sve radove izvesti prema važećim propisima Plaća se po m³ ugrađene betonke ploče. | m³ | 0,40 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka, transport i ugradnja prstena od armiranog betona MB30 unutrašnjeg prečnika 62,5cm, za poklopac revizionog okna i separatora. Plaća se po komadu kompletno izvedenog | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Mršav beton MB 15, debljine 10 cm, ispod donjih ploče revizionih silaza. | m³ | 0,15 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Geodetsko snimanje kanalizacije izvršiti po izvršenom prijemu kanalizacije i to: položaj revizionih okana, njihova rastojanja (dužine deonica), prečnik cevi po deonicama, kote dna revizionih okana, kao i kote dna i prečnike svih cevi koje se pojavljuju u revizionom oknu. Plaća se po m' kompletno snimljene mreže. | m' | 160,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | Izrada projekta izvedenog stanja. Plaća po projektu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bez PDV |  | Sa PDV |  |  |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE U OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  | A | B |  | AxB |  |
| KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Iskop rova u materijalu III i IV kategorije za priključak na postojeću kanalizacionu mrežu. Prilikom iskopa zemlju odbaciti min. 1m od ivice rova. Plaća se po m³ iskopanog zemljišta u zavisnosti od dubine rova. 0 do 2 m | m³ | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Posle završenog ispitivanja kanalizacije na vododrživost izvršiti ručno zatrpavanje rova. Zatrpavanje vršiti zemljom u slojevima od 30cm uz potpuno nabijanje .Zatrpavanje rova početi tek po odobrenju Nadzornog organa. Plaća se po m³ materijala ugrađenog u rov. | m³ | 3,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLjANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izvršiti nabavku, transport i montažu tvrdih plastičnih kanalizacionih cevi od PVC-a SN8 sa svim odgovarajućim fazonskim delovima. Cevi ispod svakog mufa pričvrstiti gvozdenim ram-šelnama. O tavanicu cev obesiti oko svakog mufa uzengijom od pljošteg gvožđa 3/40 mm. Sva potrebna štemovanja i probijanja zidova od opeke i betona ne plaćaju se odvojeno već su obuhvaćena cenom dužnog metra cevi. Nedovršene delove mreže, veze za vertikale ili sanitarne objekte do njihovog ugrađivanja zatvoriti privremenim čepovima odgovarajuđeg prečnika . Sve komplet završeno, spremno za upotrebu plaća se po dužnom metru montirane i ispitane mreže mereno po osovini cevi . |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | m | 9,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | m | 160,00 |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | m | 19,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Izvršiti nabavku, transport i montažu liveno-gvozdenih olučnjaka na kišnoj kanalizaciji(oluk Ø 125). Plaća se po montiranom komadu. | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 2.5 | Izvršiti nabavku, transport i montažu lakih liveno - gvozdenih kanalizacionih cevi sa svim fazonskim delovima i montirati na olučnim vertikalama(Ø 125). Cevi ispod svakog mufa pričvrstiti ram - šelnama. Sve komplet završeno , spremno za upotrebu plaća se po dužnom metru montiranih cevi i fazonskih komada. | m | 16,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ispitivanje kanalizacione mreže na nepropustljivost spojeva i date padove u svemu prema priloženom uputstvu. Plaća se po m` ispitane instalacije. | m | 188,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Izrada elaborata izvedenog stanja nakon kompletno izvedenih svih hidrotehničkih instalacija u objektu. Plaća se po komadu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| KANALIZACIJA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bez PDV |  | Sa PDV |  |  |
| 1 | ZEMLjANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | VODOVOD |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  | A | B |  |  |  |
| 1 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Izvršiti nabavku i montažu plastičnih polipropilenskih cevi i odgovarajuđi fitinga, koji će se upotrebiti za izradu unutrašnjih instalacija vodovoda, tipa akva term, fusioterm ili slično.Svi otvori na mreži moraju biti propisano zatvoreni čepovima pre ugrađivanja armatura. Na prolazu vodovodne instalacije kroz zid ona se ne sme fiksirati (uzidati), već se mora ostaviti slobodan prostor oko cevi minimum 2cm. Dužnim metrom cevi su obuhvaćena sva potrebna štemovanja i probijanja zidova. Obračunava se i plaća po m1 montirane vodovodne cevi. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | PP 32 | m | 18,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | PP 25 | m | 46,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | PP 20 | m | 65,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Izvršiti nabavku i montažu propusnih ventila za uzidanje sa kapom na mestima datim projektom. Plaća se po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | PP25 (Ø 20) | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | PP20 (Ø 15) | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Izvršiti nabavku i montažu mesinganih propusnih ventila sa ispustom i montirati na mestima predviđenim projektom. Plaća se po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |  |  |
|  | PP 32 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izvršiti ispitivanje montirane vodovodne mreže na vododrživost prema datim uputstvima. Potrebnu količinu vode za ispitivanje obezbeđuje izvođač. Obračunava se i plaća po metru dužnom cevovoda. | м1 | 130,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Izvršiti ispiranje i dezinfekciju montirane i ispitane vodovodne mreže u objektu prema važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom cevovoda. | м1 | 130,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Posle izvršene dezinfekcije izvršiti ispitivanje uzoraka vode iz novomontirane vodovodne mreže u higijenskom zavodu - na ispravnost za piće. Plaća se po ispostavljenom računu. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |
| VODOVOD REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bez PDV |  | Sa PDV |  |  |
| 1 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
| Br. | Opis radova | jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  | A | B |  |  |  |
| 1 | Demontaža sanitarnih uređaja i odlaganje u objektu na mesto koje odredi investitor | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 2 | Izvršiti nabavku, transport i montažu VC kompleta, od domaćeg proizvođača I klase, i to: klozetsku šolju, klozetsku dasku sa poklopcem od pune plastike, snabdevenu sa donje strane sa najmanje dva gumena odbojnika, niski ispirač povezan sa šoljom plastičnom cevi ø32 mm sa obujmicom i gumenim odbojnikom,i četkom za VC šolju. Plaća se po montiranom komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | vertikalni odvod | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 3 | Izvršiti nabavku i montažu komplet keramičkog umivaonika I klase dim. 60x40 cm. Školjka mora biti snabdevena otvorom za odvod, prelivom i čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod školjke montirati hromirani sifon i spojiti ga sa kanalizacijom. Spoj prekriti niklovanom rozetnom. Kačenje i fiksiranje izvršiti putem žabica ili šrafova uz prethodnu ugradnju plastičnih tiplova. Obračunava se i plaća po montiranom komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  | standardni | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 4 | Izvršiti nabavku i montažu niklovane jednoručne zidne baterije za umivaonik Obračunava se i plaća po montiranom komadu. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | za toplu i hladnu vodu | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | za hladnu vodu | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža zidnog pisoara od fajansa prve klase sa pripadajućim priborom, zajedno sa manuelnim hromiranim ispiračem za individualne pisoare sa vremenskom regulacijom za ugradnju na zid sa hromiranom rozetnom i ostalim pripadajućim priborom. Plaća se po montiranom kompletu | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža kompletne akrilne tuš kade, dimenzija 80x80 cm, domaće proizvodnje I klase. Tuš kadu postaviti i povezati sa odvodom sifonom prečnika 5/4" sa čepom i lancem.Postaviti jednoručnu bateriju za toplu i hladnu vodu sa tušem. Obračun po komadu tuš kade, komplet. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i postavljanje ogledala, dimenzija 60x60 cm, po izboru projektanta. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i mesinganih zavrtnjeva. Obračun po komadu ogledala. | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i postavljanje hromiranog držača za toalet papir, u rolni, po izboru projektanta. Obračun po komadu | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i postavljanje hromiranog držača za tečni sapun, po izboru projektanta. Obračun po komadu | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 10 | Izvršiti nabavku i montažu podnih plastičnih slivnika sa ugrađenim sifonom i rešetkom od mesinganog lima sa met. hromiranom površinom. Ispod i oko slivnika izvesti hidroizolaciju i povezati je sa hidroizolacijim poda. Plaća se po komadu montiranog slivnika. |  |  |  |  |  |  |
|  | ø75 | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI: |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA-VODOVOD I KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bez PDV |  | Sa PDV |  |  |
| 1 | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VODOVOD |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
| HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bez PDV |  | Sa PDV |  |  |
| 1 | SANITARNI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA (spoljne instalacije) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INSTALACIJE U OBJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| R. b. | Opis pozicije | Jed. mere | Kol. | Jed. cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupno cena bez PDV | Ukupno cena sa PDV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Demontažni i građevinski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećih elektroinstalacija u objektu, iznošenje i odvoz na deponiju | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Popravka svih oštećenih delova objekata nastalih prilikom izvođenja radova na elektroenergetskim instalacijama | kom | 1 |  |  |  |  |
| Укупно : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Napojni vodovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje napojnih vodova u objektu. Kablovi se polažu u zid ispod maltera ili na zid pomoću obujmica. Pozicija obuhvata isporuku kablova i montažnog materijala, izradu kablovskih trasa, štemovanje, pričvršćivanje, polaganje kablova i uvođenje u ormane. |  |  |  |  |  |  |
|  | MRO – GRT – PP00 4x50mm² +P/F 1x35mm² | m | 40 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-22 – N2XH-J 5x10mm² | m | 62 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-21 – N2XH-J 5x6mm² | m | 22 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-12 – N2XH-J 5x10mm² | m | 58 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-11 – N2XH-J 5x6mm² | m | 18 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-03 – N2XH-J 5x16mm² | m | 80 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-02 – N2XH-J 5x10mm² | m | 75 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-01 – N2XH-J 5x6mm² | m | 22 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-Ro – N2XH-J 5x16mm² | m | 46 |  |  |  |  |
|  | GRO - RT-Mb – N2XH-J 5x16mm² | m | 22 |  |  |  |  |
|  | RT-Po - RT-Ko - N2XH-J 5x10mm² | m | 16 |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Razvodni ormani i table |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada, isporuka, ugradnja i povezivanje glavnog razvodnog ormana za ugradnju u zid objekta, izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, sa bravicama za zaključavanje. U ormanu se predviđa 30% rezerve. U orman se ugrađuje oprema prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - kompaktna sklopka 125A |  |  |  |  |  |  |
|  | - visokoučinski osigurači, tropolni, 25A – 6 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - visokoučinski osigurači, tropolni, 32A – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - visokoučinski osigurači, tropolni, 63A – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - upravljanje spoljnom rasvetom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B 6A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B 10A – 1kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - foto rele sa sondom – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - grebenasti prekidač GS 10-51 – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor modularni, 20A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-22, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 5 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-21, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 7 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-12, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 7 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 5 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-11, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 40/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 9 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 6 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-02, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 4 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 4 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-01, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju u zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 5 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja u MRO: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 25/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 8 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni,B10A – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja razvodne table RT-Ro od dva puta dekapiranog lima, sa bravicama za zaključavanje, sa dva reda po dvanaest modula, za ugradnju na zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 63/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B40A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B16A – 6 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormana RT-Ko od dva puta dekapiranog lima, sa bravicama za zaključavanje, za ugradnju na zid i opremom prema jednopolnoj šemi: | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | - monofazna priključnica – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - trofazna priključnica – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - FID sklopka, tropolna, 40/0,3A – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B 6A – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni, B10A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, jednopolni,B16A – 6 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, tropolni, B 6A – 5 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, tropolni, B16A – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - aut. prekidač, tropolni, C 6A – 4 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktor CNM 9 – 9 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - bimetalni rele TRM 12 (0,4 – 0,63A) – 4 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - bimetalni rele TRM 12 (4 – 6,3A) – 3 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - bimetalni rele TRM 12 (6,3 – 10A) – 2 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - grebenasta sklopka GS 10-51U – 1 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - grebenasta sklopka GS 10-90U – 9 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - signalne sijalice crvene boje, 220V – 9 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - signalne sijalice zelene boje, 220V – 9 kom |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Osvetljenje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacija sijaličnog mesta vodom N2XH-J 3, 4 i 5 x 1,5mm², položenim u zidu ispod maltera ili na zidu i plafonu pomoću odgovarajućih obujmica, sa odgovarajućim razvodnim kutijama i doznama. Prosečna dužina voda po instalacionom mestu je 8m | kom | 431 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L1 - LED, 40W, 4590lm, nadgradna na plafon, min. IP20, ograničenje blještanja UGR≤19, CRI≥80, CCT≤4000K, slična tipu LFE A LED4600-840 Q, Zumtobel | kom | 157 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L2 - LED, 40W, 4400lm, viseća, sa ovesnim priborom, "wall washer" komponente, min. IP20, ograničenje blještanja UGR≤19, CRI≥80, CCT≤4000K, slična tipu MIREL evo FAW LED, Zumtobel | kom | 44 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L3 - LED, 27W, 3500lm, nadgradna na plafon, min. IP20, ograničenje blještanja UGR≤25, CRI≥80, CCT≤4000K, dimabilna, slična tipu PINA DLM, Buck | kom | 83 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L4 - LED, 10W, 900lm, nadgradna na plafon, min. IP54, IK08, ograničenje blještanja UGR≤25, CRI≥80, CCT≤4000K, slična tipu Globo Disano | kom | 46 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L5 - LED, 147W, 17000lm, nadgradna na plafon, min. IP20, ograničenje blještanja UGR≤22, CRI≥80, CCT≤4000K, sa zaštitnom mrežom, slična tipu TANGRAM HB4, Buck | kom | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L6 - LED, 38W, 4000lm, nadgradna na plafon, min. IP55, ograničenje blještanja UGR≤19, CRI≥80, CCT≤4000K, slična tipu TITAN, Buck | kom | 24 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L7 - LED, 34W, 4400lm, viseća, sa ovesnim priborom, min. IP54, ograničenje blještanja UGR≤22, CRI≥80, CCT≤4000K, slična tipu PINA DLM DC, Buck | kom | 48 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja svetiljke tip L8 - LED, 10W, 800lm, E27, nadgradna na plafon, min. IP54, brodska, sa zaštitnom mrežom, slična tipu OVAL, Schrack | kom | 26 |  |  |  |  |
| 10 | Svetiljka tip L10 - protivpanična svetiljka LED 11W, nadgradna, sa autonomijom rada od 1 časa, IP42, slična tipu Completa, Beghelli | kom | 54 |  |  |  |  |
| 11 | Svetiljka tip L11 - protivpanična svetiljka LED 2W, nadgradna, sa piktogramom za ukazivanje izlaza, sa autonomijom rada od 1 časa, IP42, slična tipu EXIT LITE, Beghelli | kom | 9 |  |  |  |  |
| 12 | Svetiljka tip L12 - protivpanična svetiljka LED 2W, nadgradna, sa piktogramom za ukazivanje na hidrant, sa autonomijom rada od 1 časa, IP20, slična tipu EXIT LITE, Beghelli | kom | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Svetiljka tip L13 - protivpanična svetiljka LED 11W, nadgradna, sa autonomijom rada od 1 časa, IP55, slična tipu Completa, Beghelli | kom | 17 |  |  |  |  |
| 14 | Senzor pokreta/prisustva, nadgradni na plafon, 2h180°, zona 2h12m | kom | 11 |  |  |  |  |
| 15 | Senzor pokreta/prisustva, nadgradni na zid, 180°, zona 8m | kom | 19 |  |  |  |  |
| 16 | Senzor pokreta/prisustva, nadgradni na plafon, 360°, zona 8m | kom | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Instalacione sklopke za ugradnju u zid u montažne kutije Ø 60mm, sa lokatorom, 250V, 10A, i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | jednopolni | kom | 40 |  |  |  |  |
|  | serijski | kom | 36 |  |  |  |  |
|  | naizmenični | kom | 10 |  |  |  |  |
|  | jednopolni OG, IP54 | kom | 8 |  |  |  |  |
|  | serijski OG, IP54 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Instalacija sijaličnog mesta protivpanične rasvete vodom N2XH-J 3x1,5mm², položenim u zidu ispod maltera, sa odgovarajućim razvodnim kutijama. Prosečna dužina voda po instalacionom mestu je 6m | kom | 88 |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priključnice i izvodi jake struje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalaciono mesto monofazne šuko priključnice i sušača ruku u kupatilima izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², ispod maltera, sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 8m. | kom | 95 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja monofazne šuko priključnice 250V, 16A, sa dečijom zaštitom | kom | 52 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja duple monofazne šuko priključnice 250V, 16A, sa dečijom zaštitom | kom | 43 |  |  |  |  |
| 4 | Instalaciono mesto monofazne šuko priključnice izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², na zidu pomoću obujmica, sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući isporuku montažnih kutija, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 8m. | kom | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja monofazne šuko priključnice 250V, 16A, IP 44 | kom | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja duple monofazne šuko priključnice 250V, 16A, IP 44 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Instalacija priključka bojlera uključujući i mesto sklopke izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 12m. | kom | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja sklopke za bojler sa indikatorom 250V, 16A | kom | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Instalacija priključka električnog šporeta izvedeno kablom N2XH-J 5x2,5mm² dužine 18m, sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujuči štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Instalacija stalnog priključka, IP44, izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući isporuku i montažu razvodne kutije, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 20m. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Instalaciono mesto kutije stalnog priključka kotla , IP44, izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², na odgovarajuće razvodne kutije, uključujući isporuku i montažu zaštitnih cevi, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 10m. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Instalacija priključka aksijalnog ventilatora, izvedeno kablom N2XH-J 3h1,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama, na obujmicama, uključujući isporuku i montažu razvodne kutije, obujmica i zaštitnog creva, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 14m. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Instalacija stalnog priključka cirkulacione pumpe, IP44, izvedeno kablom N2XH-J 5x2,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući isporuku i montažu razvodne kutije, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 6m. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Instalacija stalnog priključka cirkulacione pumpe, IP44, izvedeno kablom N2XH-J 3x2,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama, uključujući isporuku i montažu razvodne kutije i zaštitnog creva, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 14m. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Instalacija stalnog priključka ciklona, IP44, izvedeno kablom N2XH-J 5x2,5mm², sa odgovarajućim razvodnim kutijama i zaštitnim crevima, uključujući isporuku i montažu zaštitnih creva, obujmica, štemovanje, krpljenje, bušenje rupa i druge radove. Prosečna dužina instalacionog mesta je 10m. | kom | 3 |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Izjednačenje potencijala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalaciono mesto izvoda za višepolnu stezaljku za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima izvedeno vodom N2XH 1x6mm² i povezano na zaštitnu sabirnicu najbliže razvodne table. Prosečna dužina voda po instalacionom mestu je 15m. | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala sa ugrađenom višepolnom stezaljkom , u mokrim čvorovima | kom | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Instalaciono mesto izvoda za izjednačenje potencijala u mokrom čvoru izvedeno vodom N2XH 1x4mm² i povezano na stezaljku u kutiji za izjednačenje potencijala. Prosečna dužina voda po instalacionom mestu je 5m. | kom | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja instalacije glavnog izjednačenja potencijala provodnikom N2XH 1x16mm² položenim u PVC cevi, od GRT (SIP) do instalacija vodovoda, grejanja, kanalizacije, telefonske i instalacije dojave požara i sl. Prosečna dužina je 20m | kom | 8 |  |  |  |  |
|  | Izjednačenje potencijala u kotlarnici |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala SIP na zidu kotlarnice na visini od 1m, prema crtežu | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4mm na zidu kotlarnice na visini od 1m od poda prema crtežu | m | 28 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25h4mm dužine 1m za uzemljenje RT-Ko | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja provodnika H/F-J 16mm2 najveće dužine 1,5m, za izradu izvoda od trake za izjednačavanje potencijala do svih metalnih delova kotlarnice koji ne pripadaju strujnim krugovima (mašinske instalacije, pumpe, ventili, kotlovi, platforma, hidrantska mreža, dimnjak, cevovod, razdelnički i sabirnički razvod i sl.) | kom | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno : |  |  |  |
| 7. Spoljašnje osvetljenje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pripremni i demontažni radovi. Demontaža stubova osvetljenja sa svetiljkama i odlaganje na mesto koje odredi Investitor, do 20km | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Zemljani radovi. Ručni iskop zemlje 3. kategorije za izradu betonskih temelja za nove stubove | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zemljani radovi. Ručni iskop zemlje 3. kategorije za izradu rova za polaganje kablova spoljašnjeg osvetljenja. Rov je širine 40cm i dubine 80cm. Pozicija obuhvata i zatrpavanje rova nakon polaganja kablova | m | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Betonski radovi. Izrada betonskog temelja stuba 0,8h0,8h1,2m) u skladu sa preporukama proizvođača stuba. Radovi obuhvataju isporuku i ugradnju zaštitnih creva Ø 70mm u temelj, kao i ugradnju ankera i anker ploče za montažu stuba. Anker ploču i ankere isporučuje proizvođač stuba | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža trosegmentnog cevastog čeličnog stuba, visine 9m, sa okapnicom, nosačem reflektora i priključnom pločom sa 3 osigurača od 10A. Stub je zaštićen od korozije i kompletno ožičen. U cenu su uračunati i ankeri i anker ploča. Stub je sličan tipu CRS A/2RL-9, Amiga Kraljevo | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža na stub reflektora sličnog tipu ESO 3, u IP 65 zaštiti i natrijumovom sijalicom visokog pritiska 250W. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Polaganje napojnog kabla tipa RR00 4x16mm2 u pripremljen rov. Povezivanje na stubove rasvete kablova | m | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Polaganje uzemljivačke trake u već pripremljen rov i povezivanje stubova rasvete na uzemljivač uz isporuku potrebnog spojnog materijala | m | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ukupno : |  |  |  |
| 8. Projekat i ispitivanja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i isporuka Projekta izvedenog objekta | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ispitivanje i puštanje u rad uz izdavanje atesta i izveštaja o ispitivanju | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bez PDV |  | Sa PDV |  |  |  |
| 1 | Demontažni radovi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Napojni vodovi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razvodni ormani i table |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osvetljenje |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Priključnice i izvodi jake struje |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Izjednačenje potencijala |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Spoljašnje osvetljenje |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Projekat i ispitivanja |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | VIDEO NADZOR |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | SISTEM VIDEO - NADZORA - Instalacije |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12U/19" rek orman nazidni Netiks W6412, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x650mm, nosivost do 60kg | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog koaksijalnog kabla tipa DRAKA RG-59 FRNC coax kabl MIL-C-17G halogen free, za povezivanje kamera i snimača. Kabl mora posedovati isprave o usaglašenosti u kojima je naglašeno da se radi o kablu sa poboljšanim karakteristikama u požaru usaglašen sa SRPS EN 50525 i ispitan u skladu sa SRPS EN 60332 | m | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog signalnog kabla tipa JH(St)H 2x2x0,8mm, za napajanje kamera. | m | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Glatka HF cev,Φ20/15, L=3m.Sa svim potrebnim delovima za montažu. | m | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Glatka HF cev,Φ40/35, L=3m.Sa svim potrebnim delovima za montažu. | m | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Napojna šina sa 7 utičnica i prekidačem, 230Vac 50Hz, ekvavilentnog kvaliteta kao SCHRACK IU070107-B; | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i postavljanje PNKregala 350mm x 60mm, lim debljine 1.25 mm pocinkovan i perforiran. | m | 120 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i postavljanje noseće zidne konzole za PNK regale do 350mm | kom | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i postavljanje brezona-šipke sa navojem, prečnika 10mm, dužine 2m | kom | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka i postavljanje držača za plafon | kom | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i postavljanje matica 10mm za fiksiranje brezona na držač i profile | kom | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i postavljanje šelni 10mm | kom | 200 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i postavljanje tiplova za plafon | kom | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Isporuka i polaganje u pripremljeni rov PE cevi Ø 75 mm sa PVC štitnicima | m | 200 |  |  |  |  |
| SISTEM VIDEO - NADZORA - Instalacije: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | SISTEM VIDEO -NADZORA - Oprema |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža, podešavanje i puštanje u rad HD kamera sličnog tipu Dahua HAC-HDW1200R-VF 1/2.7'' 2 megapikselni CMOS čip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, veoma brz prenos u realnom vremenu, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 2D redukcija šuma, varifokalni objektiv 2,7-12mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 30m, IP67, 12VDC PoC napajanje | kom | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža, podešavanje i puštanje u rad HD kamera sličnog tipu Dahua HAC- HFW1200RN-VF-IRE6. Image Sensor 1/2,7'' 2 megapiksela CMOS čip, maksimalna rezolucija 1920x1080 (1080p) u 25fps, veoma brz prenos u realnom vremenu, Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa HCVR uređaja, ICR filter, automatska kontrola bele boje, automatska kontrola pojačanja, 2D redukcija šuma, ugrađen megapikselni varifokalni objektiv 2,7 ~ 12mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, Smart IC diode, maksimalan domet IC dioda 60 metara. Odgovarajuća nazidna dozna je PFA135/PFA122 a nosač je PFA150/PFA151/ PFA152-E,12VDC PoC napajanje. | kom | 13 |  |  |  |  |
| 3 | 3 Hard disk 4TB, SATA, 3.5", Buffer 64MB | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 4 Dahua HCVR5216A Prikaz svih kanala u 1080p rezoluciji u realnom vremenu, snimanje svih kanala u 720p rezoluciji u realnom vremenu, H.264 dual-strim video kompresija, istovremeni prikaz na HDMI i VGA video izlazima, sinhronizovana reprodukcija svih kanala u realnom vremenu, GRID interfejs & pametna pretraga, 3D inteligentno pozicioniranje Dahua PTZ kamera, podržava 2 SATA HDD veličine do 8TB, 2 USB2.0 porta, višestruke mogućnosti udaljenog nadzora: putem Web pretraživača, korišćenjem specijalizovanog CMS softvera PSS/Smart PSS i nadzor putem pametnih mobilnih telefona (Android - gDMSS, iPhone - iDMSS) | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | LED monitor 24", 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 10.000.000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, Audio In/Out,D-Sub, HDMI, TCO'00, Boja Crna, Postolje tilt, tip Philips 246V5LHAB/00 ili sličan | kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Napojni blok 12Vdc,15 A, 16 kanala, osigurač i LED indikacija za svaki kanal, do 0.9 Аmp po kanalu. Tip Amadeo XED-18012L-16CH ili sličan | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Sitan potrošni materijal i nepredviđeni troškovi. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 8 Fino podešavanje, puštanje sistema u rad, obuka korisnika, projekat izvedenog stanja | kom | 1 |  |  |  |  |
| SISTEM VIDEO-NADZORA - Oprema |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  | Bez PDV | Sa PDV |
| I | SISTEM VIDEO - NADZORA - Instalacije |  |  |  |  |  |  |
| II | SISTEM VIDEO -NADZORA - Oprema |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO |  |  |
| 5.2 | STABILNI SISTEM DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 5.2. | AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Cena svake pozicije obuhvata: - nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, - nabavnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, - izradu eventualno potrebne radioničke i izvođačke dokumentacije koju radi izvođač, - obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, - ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama, kao i eventualno dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenja na već izvedenim instalacijama i građevinskim delovima objekta. 2. Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. 3. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da je ta oprema istog ili višeg kvaliteta i ima ekvivalentne elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. Napomena: Svi predviđeni elementi ove instalacije su proizvod firme "ZITON" UTC (Engleska) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nabavka, isporuka i montaža mikroprocesorski kontrolisane modularne adresabilne centrale za dojavu požara tipa ZP3-4L, ZITON sa 2 petlje (max. 4 petlje): sa integrisanom konzolom sa osvetljenim alfanumeričkimi LCD operativnim displejom sa četiri linije po 40 znakova, za programiranje i prikaz tekstualnih informacija u mirnom stanju i instrukcija operatoru u alarmnom stanju uz korišćenje odgovarajućeg menija za komunikaciju. Centrala poseduje interfejs za vezu sa paralalnim tabloom i relejnu karticu sa 8 relejnih izlaza za izvršna dejstva. Napojna jedinica za mrežno napajanje i automatsko punjenje akumulatorske baterije za rezervno napajanje u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i dodatnih 30 min. u alarmu, kapaciteta 2x12V/28Ah. Centrala je ugrađena u standardno kućište za zidnu montažu, zadovoljava EN54-2,4. | set | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Standardno podnožje za montažu adresabilnih detektora požara, tipa ZP7-SB1-P ZITON. Podnožje je otporno na udarce, vibracije i ogrebotine, sa mogućnošću zaštitne funkcije protiv sabotažnog skidanja detektora. | kom | 105 |  |  |  |  |
| 1.3 | Natpisna pločica za obeležavanje detektora. | kom | 105 |  |  |  |  |
| 1.4 | Automatski adresabilni optički-dimni detektor požara ZP730-2P (ZITON). Detektor poseduje alarmni indikator. Zadovoljava EN54-5,7 standard | kom | 105 |  |  |  |  |
| 1.5 | Automatski adresabilni termički detektor požara ZP720-2P (ZITON). Zadovoljava EN54-5,7 standard. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ručni javljač požara tipa ZP785-ZITON . Zadovoljava EN54-11 standard (sa direktnim aktiviranjem lomljenjem zaštitnog stakla) | kom | 19 |  |  |  |  |
| 1.7 | Kućište ručnog javljača u crvenoj boji u kategoriji zaštite IP54. | kom | 19 |  |  |  |  |
| 1.8 | Alarmna sirena za unutrašnju/spoljnu montažu, sa jačinom zvuka većom od 96dB pri aktivaciji. Sirena je za montažu na zid, a mehanička kategorija zaštite je IP 65. Izrađena je od crvene ABS plastike, tipa AS364 ZITON. | kom | 17 |  |  |  |  |
| 1.9 | Uređaj za automatsko telefonsko pozivanje za slučaj požarnog alarma (4 govorne poruke na 4 unapred određenih programiranih tel. brojeva), tipa Paravox-VD710, proizvod "Paradox" Kanada sa izvršenim priključenjem na telefonsku instalaciju, | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | Razvodni orman RO - za smeštaj opreme (600x600x210)mm, sa montažnom pločom i bravicom. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | Instalacioni kabl za povezivanje u petlji, sličan tipu JH(St)H 2x2x0,8 mm, ne stvara toksične gasove, položen u instalacionim cevima u zidu pod malterom. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102Т12 i IEC 60331 | m | 1400 |  |  |  |  |
| 1.12 | Instalacioni kabl za povezivanje alarmnih sirena, i izvršnih dejstava, sličan tipu JE(St)H FE 180-E90/30 2x2x0,8mm, ne potpomaže gorenju, ne širi požar, ne stvara toksične gasove i zadržava funkcionalnost u toku požara 90 minuta, položen u instalacionim cevima u zidu pod malterom. Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102Т12 i IEC 60331 | m | 400 |  |  |  |  |
| 1.13 | Instalacioni kabal tipa NHXH-J 1x16 mm2, za povezivanje PP centrale i šine za uzemljenje najbližeg razvodnog ormana (RO-Pr ) . Položen delom na predviđenim kablovskim regalima, delom u instalacionim cevima u zidu pod malterom. | m | 20 |  |  |  |  |
| 1.14 | Vatrootporne obujmice sa anker šrafom, tip 732 8 GTP. Odstojna obujmica, sa navojnim priključkom М6, 7-8mm, St,GTP + MMS-ST6X60, vijak, šestougaoni СW 10 sa М6 navojem, 6x60mm, St, G OBO Beterman | kom | 1200 |  |  |  |  |
| 1.15 | Instalacione"halogen free" cevi potrebnog promera ø16/11 mm | m | 1000 |  |  |  |  |
| 1.16 | Elektroinstalacione cevi vatrootpornosti Е30 Φ25 mm, sa pratećim priborom za montažu i priborom za skretanje po standardu DIN4102-12, tip С25W СW OBO Beterman. Cev se postavlja za vertikalni usponski vod iz prizemlja ka spratovima i podrumu za polaganje kabla JE-H-(St)HFE180/E30 1x2x0,8mm za sirene. | m | 15 |  |  |  |  |
| 1.17 | Montaža i povezivanje podnozja detektora , ručnih javljaca , sirena | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.18 | Sitan instalacioni i montažni materijal; nalepnice za označavanje; potrebna količina flamestik smese za zaptivanje prodora u PP zidovima; dodatni sitni građevinski i stolarski radovi. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.19 | Završno ispitivanje, testiranje sistema, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku | set | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  | Bez PDV | Sa PDV |
| 5.2 | AUTOMATSKA DETEKCIJA I DOJAVA POŽARA |  |  |  |  |  |  |
| 6. | MAŠINSKE INSTALACIJE-KOTLARNICA |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža platforme i iznošenje van kotlarnice | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Demontaža bojlera tople vode i iznošenje van kotlarnice | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Demontaža kotlova tip "Neo vulkan 3" proizvodnje "Radijator" Zrenjanin | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Demontaža svih cevi i ostale opreme, posle iznošenja starih toplovodnih kotlova na mesto koje odredi Investitor | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja toplovodnih kotlova sa silosom za pelet i ciklonom tip: TKAN 250, proizvodnje "Radijator" Kraljevo ili sličan | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja dimnjača za povezivanje kotlova sa dimnjakom, izrađenih od crnog lima Č1204, debljine 3 mm, u kompletu sa profilima za nošenje i učvršćivanje. Na dimnjačama predvideti rastavljivu vezu i otvore za čišćenje | kg | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja omekčivača vode tip: OVS-240 simplex, proizvodnje "TEHNIKA K.B." Beograd, ili sličan Protok: 3,7 [m³/h] Nazivni kapacitet: Q = 240 [°dH·m³] | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja razdelnika tople vode Ø219,1x1200 mm sa priključcima: sa gornje strane DN100 - 2 kom, DN80 - 1 kom, sa bočne stranje DN100 - 1 kom i R3/4" - 1 kom, sa donje strane R3/4" - 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja razdelnika tople vode Ø219,1x1800 mm sa priključcima: sa gornje strane DN80 - 4 kom, DN65 - 1 kom, sa bočne stranje DN100 - 1 kom, sa donje strane R3/4" 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja sabirnika tople vode Ø219,1x1800 mm sa priključcima: sa gornje strane DN80 - 4 kom, DN65 - 1 kom, sa donje strane DN80 - 3 kom i R3/4" - 1 kom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja cirkulacionih pumpi proizvod ''GRUNDFOS'' ili sličnih sledećih tipova: |  |  |  |  |  |  |
|  | Tip: UPS 40-60/2F Protok: Q = 14,2 m³/h Napor: H = 17,5 kPa Snaga: N = 250 W; 3x400 V | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Tip: TP 80-210/2 Protok: G = 30 m³/h Napor: H = 18 mVS Snaga: N = 4 kW | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja zapornih leptirastih ventila sa prirubnicama i kontraprirubnicama sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 NP6 | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | DN65 NP6 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | DN80 NP6 | kom | 14 |  |  |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja hvatača nečistoće sa prirubnicama sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 NP6 | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | DN80 NP6 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka i ugradnja nepovratnih ventila dimenzije: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 NP6 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja loptastih ventila dimenzije R3/4" | kom | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i ugradnja crnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 26,9 x 2,3 mm | m' | 30 |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3 x 2,6 mm | m' | 48 |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 mm | m' | 12 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 mm | m' | 18 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 mm | m' | 90 |  |  |  |  |
|  | Ø 114,3 x 3,6 mm | m' | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i ugradnja crnih hamburških lukova dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 48,3 x 2,6 mm | kom | 10 |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3 x 2,9 mm | kom | 8 |  |  |  |  |
|  | Ø 76,1 x 2,9 mm | kom | 6 |  |  |  |  |
|  | Ø 88,9 x 3,2 mm | kom | 35 |  |  |  |  |
|  | Ø 114,3 x 3,6 mm | kom | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Za spojni i zaptivni materijal uzima se 50% od poz. 12 i 13 | % | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Izrada, isporuka i ugradnja odzračnih sudova dimenzije Ø114,3x200, komplet sa spojnom cevi Ø21,3 i loptastim ventilom R1/2" | kom | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja cevnog temperaturnog senzora tip: CTR1 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka i ugradnja prigušivača vibracija dimenzije DN100 sa prirubnicama | kom | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Isporuka i ugradnja ugaonog termometra opsega 0-120°C | kom | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Isporuka i ugradnja pravog termometra opsega 0-120°C | kom | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Isporuka i ugradnja manometra opsega 0-6 bar, komplet sa slavinom | kom | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora tip: AW 315E4-K, snage 100 W sa 1450 o/min ili sličan | kom | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Čišćenje i dvostruko miniziranje cevne mreže | m² | 40 |  |  |  |  |
| 23 | Izolacija razdelnika, sabirnika i cevne mreže mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi od Al lima | m² | 95 |  |  |  |  |
| 24 | Izolacija dimnjača mineralnom vunom debljine 60 mm u oblozi od Al lima | m² | 15 |  |  |  |  |
| 25 | Ugradnja tri platforme sa stepenicama zbog punjenja silosa sa peletom dimenzija 1100x1300 visine 1000 mm. | kg | 200 |  |  |  |  |
| 26 | Isporuka i ugradnja PP aparata sledećih tipova: |  |  |  |  |  |  |
|  | S 5 | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | S 9 | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | CO2-50 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Isporuka i ugradnja čeličnog sanduka sa peskom zapremine 300 litara, komplet sa lopatom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Pripremno-završni radovi: - analiza projekta pre početka radova, - unutrašnji transport, - razna štemovanja i krpljenje otvora za prolaz, - kontakt sa nadzornim organom, - ispitivanje i uregulisavanje instalacije, - prikupljanje atestne dokumentacije, - izrada projekta izvedenog objekta, - izrada šeme delovanja, - ostali radovi administrativne prirode | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | MAŠINSKE INSTALACIJE-CEVNA MREŽA |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |
| a.1 | Demontaža postojećih radijatora sa instalacije radi reparacije.U objektu je ugraĎen sledeći broj grejnih tela, proizvod "Radijator"-Zrenjanin: |  |  |  |  |  |  |
|  | tip: 500/160 11 radijatora sa ukupno 188čl | kom | 11 |  |  |  |  |
|  | tip: 600/160 123 radijatora sa ukupno 2217čl | kom | 123 |  |  |  |  |
|  | tip: 800/160 27 radijatora sa ukupno 486čl | kom | 27 |  |  |  |  |
|  | liveni i limeni člankasti radijatori, starijih tipova, koji se posle demontaže iznose van objekta i odlažu na mesto u krugu škole koje odredi investitor, a koji se na osnovu izgleda i teže mogu aproksimirati | kom |  |  |  |  |  |
|  | tip: 600/160 22 radijatora sa ukupno 435č | kom | 22 |  |  |  |  |
|  | tip: 800/160 3 radijatora sa ukupno 51čl | kom | 3 |  |  |  |  |
| a.2 | Reparacija demontiranih radijatora. Pod reparacijom se podrazumeva: - demontaža čepova i reducira sa grejnog tela - priključenje grejnog tela na sistem za ispiranje od mulja i prljavštine do pojave bistre vode. (ispiranje obavljati u sanitarnim čvorovima objekta, u dogovoru sa izvođačem građevinskih radova) omogućava kasnije nanošenje novog sloja farbe. - zatvaranje otvora na radijatoru i ispitivanje hladnim vodenim pritiskom na pritisak od 2,5 bar. - čišćenje i pranje spoljašnje površine radijatora od prljavštine i masnoća do potpuno čistog stanja, koje omogućava kasnije nanošenje novog sloja farbe - farbanje radijatora, radijatorskom farbom otpornom na temperature do 120°C u dva premaza. 936,7 m2 . Ukoliko je potrebno, na pojedinim radijatorima, radi dobre pokrivenosti naneti i 3-ći sloj. - montaža radijatora na svoje mesto. | kom | 1 |  |  |  |  |
| a.3 | Isporuka imontaža armature za kompletiranje demontiranih radijatora, koji se ponovo montiraju na instalaciju. |  |  |  |  |  |  |
| a.4 | Isporuka i ugradnja radijatorskih dihtunga. R5/4" | kom | 644 |  |  |  |  |
| a.5 | Isporuka i ugradnja radijatorskih redukcija, dimenzija: R5/4" - 1/2" | kom | 644 |  |  |  |  |
| a.6 | Isporuka i ugradnja konzola za nošenje radijatora umesto postojećih koje su deformisane ili loše montirane. | kom | 65 |  |  |  |  |
| a.7 | Isporuka i ugradnja radijatorskih držača za držanjeradijatora umesto postojećih koji su deformisani ili loše postavljeni. | kom | 45 |  |  |  |  |
| a.8 | Isporuka i ugradnja ručnih odzračnih ventila na gornjem slobodnom priključku radijatora. R1/2" | kom | 161 |  |  |  |  |
| a.9 | Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje na donjem slobodnom priključku radijatora. R1/2" | kom | 161 |  |  |  |  |
|  | NOVI RADIJATORI |  |  |  |  |  |  |
| a.10 | Isporuka i montaža livenih člankastih radijatora, proizvod "Radijator"-Zrenjanin, tipa:"Termik-2", sledećih tipova i dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | - tip: 600/160 22 sa ukupno 435čl | čl | 435 |  |  |  |  |
|  | - tip: 800/160 3 sa ukupno 51čl | kom | 51 |  |  |  |  |
| a.11 | Isporuka i ugradnja radijatorskih spojnica. R5/4" | kom | 922 |  |  |  |  |
| a.12 | Isporuka i ugradnja radijatorskih dihtunga. R5/4" | kom | 1022 |  |  |  |  |
| a.13 | Isporuka i ugradnja radijatorskih redukcija, dimenzija: R5/4" - 1/2" | kom | 100 |  |  |  |  |
| a.14 | Isporuka i ugradnja konzola za nošenje radijatora. | kom | 80 |  |  |  |  |
| a.15 | Isporuka i ugradnja radijatorskih držača za postavljanje livenih radijatora. | kom | 60 |  |  |  |  |
| a.16 | Isporuka i ugradnja ručnih odzračnih ventila na gornjem slobodnom priključku radijatora. R1/2" | kom | 25 |  |  |  |  |
| a.17 | Isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje na donjem slobodnom priključku radijatora. R1/2" | kom | 25 |  |  |  |  |
| a.18 | Isporuka i montaža termostatskog radijatorskog ventila sa holenderom i antivandal termoglavom, proizvod "Heimeier", ili odgovarajući drugog proizvođača. - R1/2" - pravi | kom | 186 |  |  |  |  |
| a.19 | Isporuka i montaža zatvarajućeg radijatorskog navijka sa holenderom, proizvod "Heimeier" ili odgovarajući drugog proizvoĎača. - R1/2" - pravi | kom | 186 |  |  |  |  |
| Ukupno A: |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA |  |  |  |  |  |  |
| b.1 | Isporuka i montaža nove cevne mreže instalacije grejanja, za zamenu pojedinih radijatorskih veza i i zamenu pojedinih deonica horizontalne cevne mreže od crnih šavnih cevi, SRPS C.B5.221, odnosno SRPS C.B5.225, materijala prema SRPS C.B5.021. Plaća se po m' isporučene i montirane cevi. |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15-Ø21,3x2,65 | m' | 115 |  |  |  |  |
|  | NO20-Ø26,9x2,65 | m' | 48 |  |  |  |  |
|  | NO25-Ø33,7x3,25 | m' | 52 |  |  |  |  |
|  | NO32-Ø42,4x3,25 | m' | 12 |  |  |  |  |
| b.2 | Za spojne delove, izradu navoja, zaptivni materijal, fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, kiseonik, acetilen, žicu za varenje, elektrode, klizne tačke, konzole i ostali sitan potrošni materijal, kao i izradu prodora kroz zidove i meĎuspratnu konstrukciju za prolaz cevne mreže, sa zatvaranjem otvora po obavljenoj montaži kao i postavljanje rozeta. Plaća se 50% od vrednosti prethodne pozicije. | 1 | 0,5 |  |  |  |  |
| b.3 | Čišćenje i odmašćivanje nove cevne mreže i oslonaca cevovoda od šuta i korozije čeličnom četkom i zaštita osnovnom zaštitnom farbom u 2 premaza. Plaća se po m² ofarbane površine. - cevna mreža | m2 | 18,9 |  |  |  |  |
| b.4 | Farbanje nove i stare cevne mreže i oslonaca cevovoda radijatorskom lak-farbom, otpornom na temperaturu do 120°C u dva premaza. Plaća se po m² ofarbane površine. - cevna mreža | m2 | 215 |  |  |  |  |
| Ukupno B |  |  |  |  |  |  |  |
| C | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |
| c.1 | Transport opreme i materijala od proizvođača do mesta montaže, sa uskladištenjem i unutrašnji transport na gradilištu, prikupljanje atestne dokumentacije za ugrađene elemente kao i ostali poslovi administrativne prirode plaćaju se komalno. | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno C: |  |  |  |  |  |  |  |
| D | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| d.1 | Za sve građevinske radove koji se budu javili u toku izvođenja instalacije kao: - štemovanje rupa i šliceva za prolaz i polaganje instalacije i krpljenje istih po završetku radova - isporuka opreme i materijala za montažu skela potrebnih za montažu i dr. - permanentno čišćenje radnih mesta u toku montaže sa odnošenjem šuta i ostalih otpadaka sa gradilišta | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno D: |  |  |  |  |  |  |  |
| E | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| e.1 | Pripremni radovi Radovi na upoznavanju sa projektom - Radovi na upoznavanju sa objektom i ostalim instalacijama - Priprema gradilišta i izrada termin plana izvođenja radova - Obezbeđenje prostora za smeštaj i skladištenje | kom | 1 |  |  |  |  |
| e.2 | Završni radovi - Grubo čišćenje gradilišta. - Ispiranje instalacije - Ispitivanje instalacije na čvrstoću Ispitivanje instalacije na zaptivenost. - Fino čišćenje gradilišta. - Primopredaja radova Investitoru. - Izrada projekta stvarno izvedenog stanja -Sačinjavanje kompletnog elaborata gradilišta: svi podaci o izvođaču: registracija, licenca, rešenje o odgovornim licima - Građevinski dnevnici - Građevinska knjiga - Kompletna atestna dokumentacija ugrađenog materijala i opreme - Izveštaji i zapisnici svih ispitivanja - Projekti izvedenog stanja | kom | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno E: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  | Bez PDV | Sa PDV |
| A | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA |  |  |  |  |  |  |
| C | CEVNA MREŽA |  |  |  |  |  |  |
| D | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| E | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO |  |  |
| 9. | SPOLJNO UREĐENJE |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. Cena bez PDV | Jed. Cena sa PDV | Ukupna Cena bez PDV | Ukupna Cena sa PDV |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | Sve pozicije predmera i predračuna radova obuhvataju pored opisa pojedinačnih stavki, sav rad, materijal, mehanizaciju, pomoćni alat, troškove i zaradu preduzeća, potrebnih za kvalitetan i kompletan završetak opisane pozicije |  |  |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 50 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. Obračun po komadu stabla. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 2 | Rušenje platoa od asfalta sa svim slojevima (asfalt i beton) debljine do 20 cm. Skinuti sve slojeve. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 | m2 | 1.770,00 |  |  |  |  |
| 3 | Rušenje platoa od betona prosečne debljine 12 cm. Porušeni beton utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m2 | m2 | 545,00 |  |  |  |  |
| 4 | Rušenje betonskih zidova za zaštitu kosina od obrušavanja ,prosečnog preseka 20x50 cm .Rušenje izvesti ručnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 | m3 | 9,50 |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Valjanje posteljice od šljunka ispod skinutog asfalta do postizanja modula stišnjenosti od min. 30MPa. U cenu je uračunato ispitivanje zbijenosti tla kao završne podloge za sloj bitumeniziranog kamenog agregata ili sloja peska. Obračun po m2 zbijene podloge. | m2 | 1.770,00 |  |  |  |  |
| 2 | Izrada nosećeg sloja debljine 12 cm, od drobljenog kamenog agregata 0/31.5 mm. Obračun po m3 | m3 | 220,00 |  |  |  |  |
| 3 | Planiranje šljunka za izradu podloge platoa. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje šljunka i izvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 planirane površine. | m2 | 545,00 |  |  |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada armirano betonskih zidova za zaštitu kosina od obrušavanja preseka 20x50 cm od betona marke MB 20. Izraditi oplatu(vidne strane u glatkoj oplati) i zidove armirati glatkom armaturom 4Φ8, uzengije Φ6/20 cm . Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obračun po m3 zida | m3 | 9,50 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka, dimenzija 100x20x6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Ivičnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Obračun po m1 ivičnjaka. | m | 210,00 |  |  |  |  |
| 3 | Izrada podloge od lako armiranog betona, debljine10 cm, marke MB 20. Podlogu armirati mrežastom armaturom Q131 i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 podloge. | m2 | 545,00 |  |  |  |  |
| 4 | "Nabavka materijala i izrada zastora na platou i stepeništu vibropresovanim betonskim pločama sa kvarcnim posipom, dimenzija 10/20/4 cm. Ploče se polažu u sloju cemntnog maltera .Spojnice fugovati prema izboru projektanta. Boja ploča je u tamnom i svetlo sivom tonu, sve prema grafičkoj dokumentaciji.Na stepeništima pre nanošenja maltera obiti dotrajali beton i podlogu očistiti i isprati vodom.Čela stepenika završno obraditi cementnim malterom" Obračun po m² izvedenog zastora sa podlogom. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ploče dimenzija 10/20/4 cm - plato | m2 | 854,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | ploče za oblaganje gazišta stepenika sa profilisanom ivicom dimenzija 30/30/4 cm | m2 | 93,00 |  |  |  |  |
| UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i postavljanje ograde stepeništa od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg ograde. | kg | 170,00 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje žičanog pletiva visine 1,5 m izrađenog od plastificirae žice ɸ2,8 mm :Okce 40x40 mm.Pletivo za stubove pričvrstiti plastificiranom žicom ɸ3,2 mm (tri reda).Čelične stubove preseka 40x40x3 mm sa ankerima od betonskog gvožđa na dnu postaviti u iskopane rovove dim.30x30x50 cm i zaliti betonom.Razmak stubova 200 cm..Stubove minizirati izavršno obojiti masnom bojom. Obračun po m gotove ograde | m | 185,00 |  |  |  |  |
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| V | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada sloja od asfaltbetona AB 11 debljine 6 cm. Obračun po m² | m2 | 1.795,00 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja parkovskih klupa sa naslonom za leđa i ruke.Klupa je izrađena od čeličnih cevci i flaha sa završnom obradom masnom bojom za metal.Sedalni deo se izrađuje od suvog hrastovog drveta bez čvorova i pukotina sa završnom obradom bajcom i lakiranje lakom na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu.Dužina klupe je 180 cm Obračun po komadu | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  | Bez PDV | Sa PDV |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| III | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| V | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UKUPNO |  |  |
| Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bez PDV |  | Sa PDV |  |
| 1. | GRAĐEVINSKI RADOVI-kotlarnica |  |  |  |  |  |  |
| 1/1. | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | GRAĐEVINSKI RADOVI-sportski teren |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 4- | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 5/1 | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  |  |  |  |
| 5/2 | STABILNI SISTEM DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MAŠINSKE INSTALACIJE-kotlarnica |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | MAŠINSKE INSTALACIJE-mreža |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SPOLJNJE UREĐENJE |  |  |  |  |  |  |
| SVE UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |
| МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ : |  |
| ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: |  |
| ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора (узима се 1.0% од вредности радова) |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број [1] | Опис радова [2] | Материјал/опрема и захтевани критеријуми [3] | Произвођачи [4] | Модел [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Nabavka i ugradnja ulaznih AL vrata.Vrata se otvaraju oko bočne vertikalne ose u skladu sa šemom.Ram je od eloksiranih aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, pričvrćenih za zidove preko čeličnih ankera.Zastakljivanje termoizolacionim staklopaketima d=4+12+4 mm sa niskoemisionim premazom i sa punjenjem argonom. Svi elementi okova treba da budu sistemski. Vrata opremiti bravom sa cilindar uloškom za zaključavanje. | Коефицијент пролаза топлоте Алуминијумских врата треба да задовољава (К≤1,44 W/(m2K)) и боље Звучна изолација Алуминијумских врата треба да задовољи звучну изолацију моћ (Klasa I: минимум Rw=30dB) и боље Све наведене атесте за готова Алуминијумска врата обавезно приложити уз понуду и да су издати од стране акредитоване лабораторије за испитивање. |  |  |
| 6.7 | Nabavka i ugradnja PVC prozora. Koeficijent prolaza toplote seta profila štok i krilo treba da zadovoljava (K≤1,3 W/(m2K)) i bolje. Zapaljivost - samogasivost profila treba da zadovoljava kategoriju ("2") U cenu uračunati nabavku i ugradnju PVC podprozorsku dasku širine do 30 cm | 1 Коефицијент пролаза топлоте ПВЦ прозор треба да задовољава (К≤1,32 W/(m2K)) и боље Звучна изолација ПВЦ прозора треба да задовољи звучну изолациону моћ (Klasa I: минимум Rw=37dB) и боље. Све наведене атесте за готове ПВЦпрозоре обавезно приложити уз понуду и да су издати од стране акредитоване лабораторије за испитивање. |  |  |
| 10.1 | Nabavka i postavljanje poda od Vinflex traka, homogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 2 mm. Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti. Vinflex trake pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti da budu 24 časa na sobnoj temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim zalepiti disperzionim lepkom. Trake postaviti u pravcu izvora svetlosti, a ugradnju raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja. Spojnice zavariti toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda. Odmah po ugradnji Vinflex podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova postaviti lajsne. Način polaganja, boja Vinflex traka i vrsta lajsni po izboru projektanta. Obračun po m2 poda. | Нomogene podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 2 mm. |  |  |
| 12.4 | Obrada špaletni oko otvora na fasadi.Ploče Stirodura debljine 2 do 3 cm, samogasiv, mase 30 kg/m3, zalepiti građevinskim lepkom za podlogu i nivelisati.Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklopom staklenu mrežicu, preko cele površine.Podlogu impregnirati Podlogom A i naneti jednokomponentni malter kao na fasadnim površinama.U cenu ulazi i zaštita stolarije tokom izvođenja radova. | Karaktersitike lepka su : čvrstoća na pritisak 14,5 MPa, nakon 28 dana na savijane min 4,2 Mpa, prionljivost za mineralnu vunu min 0,02 MPa, koeficijent kapilarnog upijanja vlage 0,045 kg/m2, koeficijent otopra difuziji vodene pare µ= 24,2. Karakteristike dokazati atestom izdatim od nezavisne akreditovane laboratorije. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,  (навести врсту радова), у вредности од _______________________________ динара без ПДВ-а, (словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),     а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:  ________________________

Датум завршетка радова:  ______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________ (облик сарадње: САМОСТАЛНО          или ЧЛАН ГРУПЕ или ПОДИЗВОЂАЧ)

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова

На реконструкцији објекта Основне школе Бранко Радичевић у Владичином Хану                 будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: |  | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.