|  | INSTITUT VATROGAS - LABORATORIJA- |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bulevar vojvode Stepe 66, Novi Sad Tel: 021-6403-181; Fax: 021-6398-929 laboratorija@institutvatrogas.co.rs www.institutvatrogas.co.rs |  |

| Naslov | IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETA VAZDUHA U ŽIVOTNOJ SREDINI |  |
| --- | --- | --- |
| Identifikacioni broj izveštaja | 0404/22-111 MS |  |
| Broj strana | 22 |  |
| Naziv i adresa korisnika | Opština Vladičin Han Svetosavska 1 Vladičin Han |  |
| Datum izdavanja izveštaja | 13.05.2022. |  |
|  | M.P. | Tehnički rukovodilac Laboratorije _____________________________ Vladimir Stjepanović, prof.hem. Direktor _____________________________ mr Zoran Nikolić, dipl.inž. |

# 1. PREDMET ISPITIVANJA

Predmet ispitivanja je kvalitet vazduha na teritoriji opštine Vladičin Han.

# 2. UZORKOVANJE

− Mesto uzorkovanja: uzorkovanje je izvršeno na tri merna mesta na lokacijama:

MM 1 – merno mesto 1 – Rosulja – Objekat stare kotlarnice fabrike „Nektar“ d.o.o.;

MM 2 – merno mesto 2 – Centar grada – Objekat doma zdravlja Vladičin Han;

MM 3 – merno mesto 3 – Industrijska zona Suva Morava – Objekat za rekreaciju fabrike „Teklas Automotive“.

− Koordinate mernih mesta:

MM 1: 42,717259 °N i 22,063424 °E;

MM 2: 42,706071 °N i 22,064802 °E;

MM 3: 42,075013 °N i 22,053050 °E.

MM 1 MM 2 MM 3

Slika 1. Makrolokacija dela opštine Vladičin Han sa označenim mernim mestima

MM 1

Slika 2. Mikrolokacija MM 1

MM 2

Slika 3. Mikrolokacija MM 2

MM 3

Slika 4. Mikrolokacija MM 3

− Period uzorkovanja: 04.04.2022. ÷ 04.05.2022. godine.

− Identifikacioni brojevi uzoraka: 0405/22-111-1 ÷ 0405/22-110-170.

− Stanje uzoraka: rastvori za apsorpciju SO2, NO2, prizemnog ozona i merkaptana, filteri za određivanje čađi i suspendovanih čestica PM 10, cevčice sa adsorbensom za BTEXS i aerosedimenti za određivanje taložnih materija.

− Meteorološki uslovi tokom uzorkovanja su preuzeti sa www.meteoblue.com i prikazani su sledećim dijagramima:

− Datum prijema uzoraka za ispitivanje: 11.04.2022., 18.04.2022. i 04.05.2022. godine.

− Datum obavljanja ispitivanja: 12.04.2022.÷ 13.05.2022. godine.

− Uzorkovanje vazduha je izvršeno u skladu sa Uputstvom za planiranje i uzorkovanje vazduha  (UP-34-13).

− Metode ispitivanja:

DM-34-300 Određivanje sumpor-dioksida (SO2), spektrofotometrijski,

DM-34-301 Određivanje azot-dioksida (NO2), spektrofotometrijski;

DM-34-315 Određivanje čađi, reflektometrijski,

SRPS EN 12341:2015 Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM 10 i PM 2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica, gravimetrijski;

DM-34-313 Određivanje teških metala u suspendovanim česticama, AAS i ICP-OES;

DM-D1-003 Određivanje policikličnih aromatičnih jedinjenja, gasnohromatografski;

DM-34-315 Određivanje masene koncentracije prizemnog ozona, spektrofotometrijski;

DM-D1-001 Određivanje merkaptana u vazduhu, spektrofotometrijski;

- SRPS EN 14662-2:2008 Kvalitet vazduha ambijenta - Standardna metoda za određivanje koncentracije benzena, gasnohromatografski;

- DM-34-307 - Određivanje ispraljivih organskih jedinjenja (toluen, etilbenzen, ksileni i stiren), gasnohromatografski;

DM-34-322A Određivanje taložnih materija, gravimetrijski;

DM-34-322F Određivanje teških metala u taložnim materijama, AAS.

– Korišćeno pravilo odlučivanja (izjava o usaglašenosti): binarno – jednostavno prihvatanje.

− Odstupanja, dopuna ili izuzimanja u odnosu na navedena uputstva i metode nije bilo.

# 3. REZULTATI MERENJA

Tabela 1. Izmerene vrednosti SO2 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i graničnom vrednošću

| Sumpor-dioksid (SO2) |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  | MM 2 |  |  | Granična vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 1 | < 20 | 0404/22-111- | 4 | < 20 | 125 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 13 | < 20 | 0404/22-111- | 16 | < 20 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 25 | < 20 | 0404/22-111- | 28 | < 20 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 37 | < 20 | 0404/22-111- | 40 | < 20 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 49 | < 20 | 0404/22-111- | 52 | < 20 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 61 | < 20 | 0404/22-111- | 64 | < 20 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 73 | < 20 | 0404/22-111- | 76 | < 20 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 85 | < 20 | 0404/22-111- | 88 | < 20 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 97 | < 20 | 0404/22-111- | 100 | < 20 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 109 | < 20 | 0404/22-111- | 112 | < 20 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 121 | < 20 | 0404/22-111- | 124 | < 20 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 133 | < 20 | 0404/22-111- | 136 | < 20 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 145 | < 20 | 0404/22-111- | 148 | < 20 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 157 | < 20 | 0404/22-111- | 160 | < 20 |  |

Tabela 2. Izmerene vrednosti NO2 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i graničnom vrednošću

| Azot-dioksid (NO2) |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  |  |  |  |  | Granična vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- |  | 5 | 6,70 | ± | 1,47 |  | 85 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- |  | 17 | 4,54 | ± | 1,00 |  |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- |  | 29 | 12,76 | ± | 2,81 |  |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- |  | 41 | 14,58 | ± | 3,21 |  |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- |  | 53 | 6,80 | ± | 1,50 |  |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- |  | 65 | 11,56 | ± | 2,54 |  |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- |  | 77 | 10,30 | ± | 2,27 |  |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- |  | 89 | 9,99 | ± | 2,20 |  |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- |  | 101 | 10,36 | ± | 2,28 |  |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- |  | 113 | 15,02 | ± | 3,30 |  |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- |  | 125 | 9,95 | ± | 2,19 |  |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- |  | 137 | 7,43 | ± | 1,63 |  |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- |  | 149 | 8,91 | ± | 1,96 |  |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- |  | 161 | 1,83 | ± | 0,40 |  |  |

Tabela 3. Izmerene vrednosti čađi sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i maksimalno dozvoljenom koncentracijom (MDK)

| Čađ |  |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  |  |  | MM 2 |  |  |  |  |  | Maksimalno dozvoljena koncentracija [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 2 | 37,42 |  | ± | 7,95 | 0404/22-111- | 6 |  | 35,41 | ± | 7,52 | 50 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 14 | 30,45 |  | ± | 6,47 | 0404/22-111- | 18 |  | 33,61 | ± | 7,14 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 26 | 32,54 |  | ± | 6,91 | 0404/22-111- | 30 |  | 33,14 | ± | 7,04 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 38 | 44,25 |  | ± | 9,40 | 0404/22-111- | 42 |  | 45,85 | ± | 9,74 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 50 | 23,21 |  | ± | 4,93 | 0404/22-111- | 54 |  | 22,47 | ± | 4,77 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 62 | 17,85 |  | ± | 3,79 | 0404/22-111- | 66 |  | 16,25 | ± | 3,45 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 74 | 18,95 |  | ± | 4,03 | 0404/22-111- | 78 |  | 17,62 | ± | 3,74 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 86 | 33,47 |  | ± | 7,11 | 0404/22-111- | 90 |  | 32,58 | ± | 6,92 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 98 | 27,85 |  | ± | 5,92 | 0404/22-111- | 102 |  | 27,63 | ± | 5,87 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 110 | 24,75 |  | ± | 5,26 | 0404/22-111- | 114 |  | 26,85 | ± | 5,71 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 122 | 28,75 |  | ± | 6,11 | 0404/22-111- | 126 |  | 26,85 | ± | 5,71 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 134 | 24,82 |  | ± | 5,27 | 0404/22-111- | 138 |  | 25,36 | ± | 5,39 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 146 | 17,52 |  | ± | 3,72 | 0404/22-111- | 150 |  | 19,24 | ± | 4,09 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 158 | 12,47 |  | ± | 2,65 | 0404/22-111- | 162 |  | 13,17 | ± | 2,80 |  |

Tabela 4. Izmerene vrednosti prizemnog ozona sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću

| Prizemni ozon |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  |  |  | Ciljana vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- |  | 8 | < 4 |  | 120 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- |  | 20 | < 4 |  |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- |  | 32 | < 4 |  |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- |  | 44 | < 4 |  |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- |  | 56 | < 4 |  |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- |  | 68 | < 4 |  |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- |  | 80 | < 4 |  |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- |  | 92 | < 4 |  |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- |  | 104 | < 4 |  |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- |  | 116 | < 4 |  |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- |  | 128 | < 4 |  |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- |  | 140 | < 4 |  |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- |  | 152 | < 4 |  |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- |  | 164 | < 4 |  |  |

Tabela 5. Izmerene vrednosti suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i graničnom vrednošću

| PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  |  |  | MM 2 |  |  |  |  | MM 3 |  |  |  |  |  | Granična vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | 75,7 | ± | 1,6 | 0404/22-111- | 7 | 71,6 | ± | 1,6 | 0404/22-111- | 10 |  | 67,7 | ± | 1,5 | 50 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | 64,3 | ± | 1,4 | 0404/22-111- | 19 | 71,0 | ± | 1,5 | 0404/22-111- | 22 |  | 72,0 | ± | 1,6 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | 63,2 | ± | 1,4 | 0404/22-111- | 31 | 64,4 | ± | 1,4 | 0404/22-111- | 34 |  | 63,1 | ± | 1,4 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | 94,5 | ± | 2,1 | 0404/22-111- | 43 | 97,9 | ± | 2,1 | 0404/22-111- | 46 |  | 92,3 | ± | 2,0 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | 45,8 | ± | 1,0 | 0404/22-111- | 55 | 44,3 | ± | 1,0 | 0404/22-111- | 58 |  | 48,0 | ± | 1,0 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | 35,2 | ± | 0,8 | 0404/22-111- | 67 | 32,0 | ± | 0,7 | 0404/22-111- | 70 |  | 26,7 | ± | 0,6 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | 35,9 | ± | 0,8 | 0404/22-111- | 79 | 33,4 | ± | 0,7 | 0404/22-111- | 82 |  | 37,6 | ± | 0,8 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | 66,5 | ± | 1,4 | 0404/22-111- | 91 | 64,7 | ± | 1,4 | 0404/22-111- | 94 |  | 74,1 | ± | 1,6 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | 58,1 | ± | 1,3 | 0404/22-111- | 103 | 57,6 | ± | 1,3 | 0404/22-111- | 106 |  | 53,0 | ± | 1,2 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | 52,5 | ± | 1,1 | 0404/22-111- | 115 | 57,0 | ± | 1,2 | 0404/22-111- | 118 |  | 57,0 | ± | 1,2 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | 56,4 | ± | 1,2 | 0404/22-111- | 127 | 52,7 | ± | 1,1 | 0404/22-111- | 130 |  | 56,8 | ± | 1,2 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | 51,0 | ± | 1,1 | 0404/22-111- | 139 | 52,1 | ± | 1,1 | 0404/22-111- | 142 |  | 51,1 | ± | 1,1 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | 31,5 | ± | 0,7 | 0404/22-111- | 151 | 34,6 | ± | 0,8 | 0404/22-111- | 154 |  | 29,2 | ± | 0,6 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | 25,0 | ± | 0,5 | 0404/22-111- | 163 | 26,4 | ± | 0,6 | 0404/22-111- | 166 |  | 26,4 | ± | 0,6 |  |

Tabela 6. Izmerene vrednosti arsena (As) iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  |  | Ciljana vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 7 | < 0,5 | 0404/22-111- | 10 |  | < 0,5 | (6) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 19 | < 0,5 | 0404/22-111- | 22 |  | < 0,5 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 31 | < 0,5 | 0404/22-111- | 34 |  | < 0,5 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 43 | < 0,5 | 0404/22-111- | 46 |  | < 0,5 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 55 | < 0,5 | 0404/22-111- | 58 |  | < 0,5 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 67 | < 0,5 | 0404/22-111- | 70 |  | < 0,5 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 79 | < 0,5 | 0404/22-111- | 82 |  | < 0,5 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 91 | < 0,5 | 0404/22-111- | 94 |  | < 0,5 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 103 | < 0,5 | 0404/22-111- | 106 |  | < 0,5 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 115 | < 0,5 | 0404/22-111- | 118 |  | < 0,5 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 127 | < 0,5 | 0404/22-111- | 130 |  | < 0,5 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 139 | < 0,5 | 0404/22-111- | 142 |  | < 0,5 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 151 | < 0,5 | 0404/22-111- | 154 |  | < 0,5 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 163 | < 0,5 | 0404/22-111- | 166 |  | < 0,5 |  |

Tabela 6. Izmerene vrednosti arsena (As) iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| Arsen iz suspendovanih čestica PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  |  | Ciljana vrednost [ng/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 7 | < 0,5 | 0404/22-111- | 10 |  | < 0,5 | (6) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 19 | < 0,5 | 0404/22-111- | 22 |  | < 0,5 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 31 | < 0,5 | 0404/22-111- | 34 |  | < 0,5 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 43 | < 0,5 | 0404/22-111- | 46 |  | < 0,5 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 55 | < 0,5 | 0404/22-111- | 58 |  | < 0,5 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 67 | < 0,5 | 0404/22-111- | 70 |  | < 0,5 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 79 | < 0,5 | 0404/22-111- | 82 |  | < 0,5 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 91 | < 0,5 | 0404/22-111- | 94 |  | < 0,5 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 103 | < 0,5 | 0404/22-111- | 106 |  | < 0,5 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 115 | < 0,5 | 0404/22-111- | 118 |  | < 0,5 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 127 | < 0,5 | 0404/22-111- | 130 |  | < 0,5 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 139 | < 0,5 | 0404/22-111- | 142 |  | < 0,5 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 151 | < 0,5 | 0404/22-111- | 154 |  | < 0,5 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | < 0,5 | 0404/22-111- | 163 | < 0,5 | 0404/22-111- | 166 |  | < 0,5 |  |

Tabela 7. Izmerene vrednosti kadmijuma (Cd) iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| KAdmijum iz suspendovanih čestica PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  |  | Ciljana vrednost [ng/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 7 | < 0,1 | 0404/22-111- | 10 |  | < 0,1 | (5) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 19 | < 0,1 | 0404/22-111- | 22 |  | < 0,1 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 31 | < 0,1 | 0404/22-111- | 34 |  | < 0,1 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 43 | < 0,1 | 0404/22-111- | 46 |  | < 0,1 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 55 | < 0,1 | 0404/22-111- | 58 |  | < 0,1 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 67 | < 0,1 | 0404/22-111- | 70 |  | < 0,1 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 79 | < 0,1 | 0404/22-111- | 82 |  | < 0,1 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 91 | < 0,1 | 0404/22-111- | 94 |  | < 0,1 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 103 | < 0,1 | 0404/22-111- | 106 |  | < 0,1 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 115 | < 0,1 | 0404/22-111- | 118 |  | < 0,1 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 127 | < 0,1 | 0404/22-111- | 130 |  | < 0,1 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 139 | < 0,1 | 0404/22-111- | 142 |  | < 0,1 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 151 | < 0,1 | 0404/22-111- | 154 |  | < 0,1 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | < 0,1 | 0404/22-111- | 163 | < 0,1 | 0404/22-111- | 166 |  | < 0,1 |  |

Tabela 8. Izmerene vrednosti nikla (Ni) iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| Nikal iz suspendovanih čestica PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  |  | Ciljana vrednost [ng/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | < 2 | 0404/22-111- | 7 | < 2 | 0404/22-111- | 10 |  | < 2 | (20) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | < 2 | 0404/22-111- | 19 | < 2 | 0404/22-111- | 22 |  | < 2 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | < 2 | 0404/22-111- | 31 | < 2 | 0404/22-111- | 34 |  | < 2 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | < 2 | 0404/22-111- | 43 | < 2 | 0404/22-111- | 46 |  | < 2 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | < 2 | 0404/22-111- | 55 | < 2 | 0404/22-111- | 58 |  | < 2 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | < 2 | 0404/22-111- | 67 | < 2 | 0404/22-111- | 70 |  | < 2 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | < 2 | 0404/22-111- | 79 | < 2 | 0404/22-111- | 82 |  | < 2 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | < 2 | 0404/22-111- | 91 | < 2 | 0404/22-111- | 94 |  | < 2 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | < 2 | 0404/22-111- | 103 | < 2 | 0404/22-111- | 106 |  | < 2 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | < 2 | 0404/22-111- | 115 | < 2 | 0404/22-111- | 118 |  | < 2 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | < 2 | 0404/22-111- | 127 | < 2 | 0404/22-111- | 130 |  | < 2 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | < 2 | 0404/22-111- | 139 | < 2 | 0404/22-111- | 142 |  | < 2 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | < 2 | 0404/22-111- | 151 | < 2 | 0404/22-111- | 154 |  | < 2 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | < 2 | 0404/22-111- | 163 | < 2 | 0404/22-111- | 166 |  | < 2 |  |

Tabela 9. Izmerene vrednosti olova iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i graničnom vrednošću

| Olovo iz suspendovanih čestica PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  |  |  | MM 2 |  |  |  |  | MM 3 |  |  |  |  |  | Granična vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | 0,014 | ± | 0,004 | 0404/22-111- | 7 | 0,028 | ± | 0,008 | 0404/22-111- | 10 |  | 0,025 | ± | 0,008 | 1 |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | 0,083 | ± | 0,025 | 0404/22-111- | 19 | 0,020 | ± | 0,006 | 0404/22-111- | 22 |  | 0,019 | ± | 0,006 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | 0,033 | ± | 0,010 | 0404/22-111- | 31 | 0,010 | ± | 0,003 | 0404/22-111- | 34 |  | 0,092 | ± | 0,028 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | 0,030 | ± | 0,009 | 0404/22-111- | 43 | 0,068 | ± | 0,021 | 0404/22-111- | 46 |  | 0,015 | ± | 0,005 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | 0,073 | ± | 0,022 | 0404/22-111- | 55 | 0,047 | ± | 0,014 | 0404/22-111- | 58 |  | 0,030 | ± | 0,009 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | 0,025 | ± | 0,008 | 0404/22-111- | 67 | 0,022 | ± | 0,007 | 0404/22-111- | 70 |  | 0,087 | ± | 0,026 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | 0,019 | ± | 0,006 | 0404/22-111- | 79 | 0,017 | ± | 0,005 | 0404/22-111- | 82 |  | 0,077 | ± | 0,023 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | 0,092 | ± | 0,028 | 0404/22-111- | 91 | 0,064 | ± | 0,019 | 0404/22-111- | 94 |  | 0,028 | ± | 0,008 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | 0,015 | ± | 0,005 | 0404/22-111- | 103 | 0,029 | ± | 0,009 | 0404/22-111- | 106 |  | 0,020 | ± | 0,006 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | 0,030 | ± | 0,009 | 0404/22-111- | 115 | 0,754 | ± | 0,226 | 0404/22-111- | 118 |  | 0,010 | ± | 0,003 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | 0,087 | ± | 0,026 | 0404/22-111- | 127 | 0,099 | ± | 0,030 | 0404/22-111- | 130 |  | 0,068 | ± | 0,021 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | 0,077 | ± | 0,023 | 0404/22-111- | 139 | 0,048 | ± | 0,015 | 0404/22-111- | 142 |  | 0,047 | ± | 0,014 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | 0,028 | ± | 0,008 | 0404/22-111- | 151 | 0,032 | ± | 0,010 | 0404/22-111- | 154 |  | 0,022 | ± | 0,007 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | 0,020 | ± | 0,006 | 0404/22-111- | 163 | 0,039 | ± | 0,012 | 0404/22-111- | 166 |  | 0,017 | ± | 0,005 |  |

Tabela 10. Izmerene vrednosti policikličnih aromatičnih uglovodonika (PAH) izraženih preko benzo(a)pirena iz suspendovanih čestica PM 10 sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i ciljanom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| Benzo(a)piren iz suspendovanih čestica PM 10 |  |  | Period usrednjavanja |  |  |  |  |  |  | Jedan dan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 1 |  |  |  | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  |  | Ciljana vrednost [ng/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [ng/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 3 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 7 | < 0,8 | 0404/22-111- | 10 |  | < 0,8 | (1) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 15 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 19 | < 0,8 | 0404/22-111- | 22 |  | < 0,8 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 27 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 31 | < 0,8 | 0404/22-111- | 34 |  | < 0,8 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 39 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 43 | < 0,8 | 0404/22-111- | 46 |  | < 0,8 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 51 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 55 | < 0,8 | 0404/22-111- | 58 |  | < 0,8 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 63 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 67 | < 0,8 | 0404/22-111- | 70 |  | < 0,8 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 75 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 79 | < 0,8 | 0404/22-111- | 82 |  | < 0,8 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 87 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 91 | < 0,8 | 0404/22-111- | 94 |  | < 0,8 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 99 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 103 | < 0,8 | 0404/22-111- | 106 |  | < 0,8 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 111 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 115 | < 0,8 | 0404/22-111- | 118 |  | < 0,8 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 123 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 127 | < 0,8 | 0404/22-111- | 130 |  | < 0,8 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 135 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 139 | < 0,8 | 0404/22-111- | 142 |  | < 0,8 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 147 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 151 | < 0,8 | 0404/22-111- | 154 |  | < 0,8 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 159 |  | < 0,8 | 0404/22-111- | 163 | < 0,8 | 0404/22-111- | 166 |  | < 0,8 |  |

Tabela 11. Izmerene vrednosti benzena sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i graničnom vrednošću za period usrednjavanja od jedne godine

| Benzen |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  | Granična vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 9 | < 0,5 | 0404/22-111- | 11 | < 0,5 | (5) Za period usrednjavanja od godinu dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 21 | < 0,5 | 0404/22-111- | 23 | < 0,5 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 33 | < 0,5 | 0404/22-111- | 35 | < 0,5 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 45 | < 0,5 | 0404/22-111- | 47 | < 0,5 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 57 | < 0,5 | 0404/22-111- | 59 | < 0,5 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 69 | < 0,5 | 0404/22-111- | 71 | < 0,5 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 81 | < 0,5 | 0404/22-111- | 83 | < 0,5 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 93 | < 0,5 | 0404/22-111- | 95 | < 0,5 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 105 | < 0,5 | 0404/22-111- | 107 | < 0,5 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 117 | < 0,5 | 0404/22-111- | 119 | < 0,5 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 129 | < 0,5 | 0404/22-111- | 131 | < 0,5 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 141 | < 0,5 | 0404/22-111- | 143 | < 0,5 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 153 | < 0,5 | 0404/22-111- | 155 | < 0,5 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 165 | < 0,5 | 0404/22-111- | 167 | < 0,5 |  |

Tabela 12. Izmerene vrednosti toluena sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i maksimalno dozvoljenom koncentracijo, za period usrednjavanja od sedam dana

| Toluen |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  | Maksimalno dozvoljena koncentracija [mg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [mg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [mg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 9 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 11 | < 0,0004 | (0,26) Za period usrednjavanja od sedam dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 21 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 23 | < 0,0004 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 33 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 35 | < 0,0004 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 45 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 47 | < 0,0004 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 57 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 59 | < 0,0004 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 69 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 71 | < 0,0004 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 81 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 83 | < 0,0004 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 93 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 95 | < 0,0004 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 105 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 107 | < 0,0004 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 117 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 119 | < 0,0004 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 129 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 131 | < 0,0004 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 141 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 143 | < 0,0004 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 153 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 155 | < 0,0004 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 165 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 167 | < 0,0004 |  |

Tabela 13. Izmerene vrednosti stirena sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i maksimalno dozvoljenom koncentracijo, za period usrednjavanja od sedam dana

| Stiren |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  | Maksimalno dozvoljena koncentracija [mg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [mg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [mg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 9 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 11 | < 0,0004 | (0,26) Za period usrednjavanja od sedam dana |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 21 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 23 | < 0,0004 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 33 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 35 | < 0,0004 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 45 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 47 | < 0,0004 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 57 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 59 | < 0,0004 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 69 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 71 | < 0,0004 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 81 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 83 | < 0,0004 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 93 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 95 | < 0,0004 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 105 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 107 | < 0,0004 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 117 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 119 | < 0,0004 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 129 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 131 | < 0,0004 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 141 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 143 | < 0,0004 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 153 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 155 | < 0,0004 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 165 | < 0,0004 | 0404/22-111- | 167 | < 0,0004 |  |

Tabela 14. Izmerene vrednosti etilbenzena sa mernom nesigurnošću (MN) i periodom usrednjavanja.

| Etilbenzen |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  | Referentna vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 9 | < 0,4 | 0404/22-111- | 11 | < 0,4 | / |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 21 | < 0,4 | 0404/22-111- | 23 | < 0,4 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 33 | < 0,4 | 0404/22-111- | 35 | < 0,4 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 45 | < 0,4 | 0404/22-111- | 47 | < 0,4 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 57 | < 0,4 | 0404/22-111- | 59 | < 0,4 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 69 | < 0,4 | 0404/22-111- | 71 | < 0,4 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 81 | < 0,4 | 0404/22-111- | 83 | < 0,4 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 93 | < 0,4 | 0404/22-111- | 95 | < 0,4 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 105 | < 0,4 | 0404/22-111- | 107 | < 0,4 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 117 | < 0,4 | 0404/22-111- | 119 | < 0,4 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 129 | < 0,4 | 0404/22-111- | 131 | < 0,4 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 141 | < 0,4 | 0404/22-111- | 143 | < 0,4 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 153 | < 0,4 | 0404/22-111- | 155 | < 0,4 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 165 | < 0,4 | 0404/22-111- | 167 | < 0,4 |  |

Tabela 15. Izmerene vrednosti o,m,p – ksilena  sa mernom nesigurnošću (MN) i periodom usrednjavanja.

| o,m,p - ksileni |  |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 2 |  |  | MM 3 |  |  | Referentna vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] | Identifikacioni broj uzorka |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- | 9 | < 0,4 | 0404/22-111- | 11 | < 0,4 | / |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- | 21 | < 0,4 | 0404/22-111- | 23 | < 0,4 |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- | 33 | < 0,4 | 0404/22-111- | 35 | < 0,4 |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- | 45 | < 0,4 | 0404/22-111- | 47 | < 0,4 |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- | 57 | < 0,4 | 0404/22-111- | 59 | < 0,4 |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- | 69 | < 0,4 | 0404/22-111- | 71 | < 0,4 |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- | 81 | < 0,4 | 0404/22-111- | 83 | < 0,4 |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- | 93 | < 0,4 | 0404/22-111- | 95 | < 0,4 |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- | 105 | < 0,4 | 0404/22-111- | 107 | < 0,4 |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- | 117 | < 0,4 | 0404/22-111- | 119 | < 0,4 |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- | 129 | < 0,4 | 0404/22-111- | 131 | < 0,4 |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- | 141 | < 0,4 | 0404/22-111- | 143 | < 0,4 |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- | 153 | < 0,4 | 0404/22-111- | 155 | < 0,4 |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- | 165 | < 0,4 | 0404/22-111- | 167 | < 0,4 |  |

Tabela 16. Izmerene vrednosti merkaptana  sa mernom nesigurnošću (MN) i periodom usrednjavanja.

| Merkaptani |  | Period usrednjavanja |  |  | Jedan dan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period uzorkovanja | MM 3 |  |  |  |  | Referentna vrednost [µg/m3] |
|  | Identifikacioni broj uzorka |  |  | Izmerena vrednost ± MN [µg/m3] |  |  |
| 04/05.04.2022. | 0404/22-111- |  | 9 | < 40 |  | / |
| 05/06.04.2022. | 0404/22-111- |  | 21 | < 40 |  |  |
| 06/07.04.2022. | 0404/22-111- |  | 33 | < 40 |  |  |
| 07/08.04.2022. | 0404/22-111- |  | 45 | < 40 |  |  |
| 08/09.04.2022. | 0404/22-111- |  | 57 | < 40 |  |  |
| 09/10.04.2022. | 0404/22-111- |  | 69 | < 40 |  |  |
| 10/11.04.2022. | 0404/22-111- |  | 81 | < 40 |  |  |
| 11/12.04.2022. | 0404/22-111- |  | 93 | < 40 |  |  |
| 12/13.04.2022. | 0404/22-111- |  | 105 | < 40 |  |  |
| 13/14.04.2022. | 0404/22-111- |  | 117 | < 40 |  |  |
| 14/15.04.2022. | 0404/22-111- |  | 129 | < 40 |  |  |
| 15/16.04.2022. | 0404/22-111- |  | 141 | < 40 |  |  |
| 16/17.04.2022. | 0404/22-111- |  | 153 | < 40 |  |  |
| 17/18.04.2022. | 0404/22-111- |  | 165 | < 40 |  |  |

Tabela 17. Izmerene vrednosti taložnih materija sa sadržajem teških metala sa mernom nesigurnošću (MN), periodom usrednjavanja i maksimalno dozvoljenom vrednošću (MDV)

| Period merenja |  | Zagađujuće materije | Jedinica mere | Maksimalno dozvoljena vrednost (MDV) | Rezultati po mernim mestima |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Vreme usrednjavanja |  |  |  | MM 2 | MM 3 |
|  |  |  |  |  | 0404/22-111-169 | 0404/22-111-170 |
| 04.04.2022.-04.05.2022. | Mesec dana | Ukupne taložne materije | mg/m2/dan | 450 | 129,6 ± 38,5 | 117,3 ± 34,9 |
|  |  | Rastvorne taložne materije |  | / | 86,4 ± 25,7 | 80,2 ± 23,9 |
|  |  | Nerastvorne taložne materije |  | / | 43,2 ± 12,8 | 37,0 ± 11,0 |
| Teški metali u taložnim materijama |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.2022.-04.05.2022. | Mesec dana | Arsen - (As)* | mg/m2/dan | / | < 0,003 | < 0,003 |
|  |  | Kadmijum – Cd |  | / | < 0,03 | < 0,03 |
|  |  | Živa – (Hg)* |  |  | < 0,0003 | < 0,0003 |
|  |  | Nikal – (Ni)* |  | / | < 0,1 | < 0,1 |

* Parametar nije akreditovan u oblasti ispitivanja metala u uskupnim taložnim materijama

4. IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA ZAHTEVIMA ILI SPECIFIKACIJAMA

SUMPOR DIOKSID – MM 1 i MM 2

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (sumpor dioksid) na mernim mestima MM 1 i MM 2 za svih 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

AZOT DIOKSID – MM 2

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (azot dioksid) na mernom mestu MM 2 za svih 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

ČAĐ – MM 1 i MM 2

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao maksimalno dozvoljena vrednost u prilogu XV, odeljak A Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (čađ) na MM 1 i MM 2 za 13 od 14 dana merenja. Ovi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao maksimalno dozvoljena vrednost u prilogu XV, odeljak A Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (čađ) na MM 1 i MM 2 za 1 od 14 dana merenja. Usaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost, tj. postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe i izvan (iznad gornje) granice specifikacije.

PRIZEMNI OZON – MM 2

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu XII Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (prizemni ozon) na mernom mestu MM 2 za svih 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

SUSPENDOVANE ČESTICE PM 10 – MM 1, MM 2 i MM 3

MM 1

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane česitce PM 10) na mernom mestu MM 1 za 5 od 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću ne nalaze se unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

- NEUSAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane čestice PM 10) na mernom mestu MM 1 za 1 od 14 dana merenja. Neusaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost, tj. postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe unutar (ispod gornje) granice specifikacije.

- NEUSAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane čestice PM 10) na mernom mestu MM 1 za 8 od 14 dana merenja.Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze izvan (iznad gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

MM 2

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane česitce PM 10) na mernom mestu MM 2 za 5 od 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću ne nalaze se unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

- NEUSAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane čestice PM 10) na mernom mestu MM 2 za 9 od 14 dana merenja.Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze izvan (iznad gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

MM 3

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane česitce PM 10) na mernom mestu MM 3 za 5 od 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću ne nalaze se unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

- NEUSAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane čestice PM 10) na mernom mestu MM 3 za 1 od 14 dana merenja. Neusaglašenost se ne može potvrditi sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost, tj. postoji mogućnost da se rezultat merenja nađe unutar (ispod gornje) granice specifikacije.

- NEUSAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (suspendovane čestice PM 10) na mernom mestu MM 3 za 8 od 14 dana merenja.Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze izvan (iznad gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

OLOVO IZ SUSPENDOVANIH ČESTICA PM 10 – MM 1, MM 2 i MM 3

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao granična vrednost u prilogu X, odeljak B Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (olovo iz suspendovanih čestica PM 10) na mernim mestima MM 1, MM 2 i MM 3 za svih 14 dana merenja. Svi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću ne nalaze se unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

ARSEN, KADMIJUM, NIKAL I NEZO(A)PIREN IZ SUSPENDOVANIH ČESTICA PM 10 - MM 1, MM 2 i MM 3

- za arsen, kadmijum, nikal i benzo(a)piren iz suspendovanih čestica PM 10 ne postoje referentne vrednosti propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013). Uredbom su definisane ciljane vrednosti za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ove vrednosti ne mogu se primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini, što iznosi minimum 51 dan merenja tokom kalendarske godine da bi se dobijena usrednjena vrednost mogla porediti sa ciljanom vrednošću.

BENZEN – MM 2 i MM 3

- za benzen ne postoje referentne vrednosti propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013). Uredbom su definisane ciljane vrednosti za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine, ali se ove vrednosti ne mogu se primeniti za upoređivanje pojedinačnih rezultata zbog nedovoljnog broja merenja. U Prilogu IX, Deo 2, Odeljak A Uredbe definisani su uslovi po pitanju broja merenja radi ocenjivanja kvaliteta vazduha u smislu postojanja minimum 14 % merenja od ukupnog broja dana u kalendarskoj godini, što iznosi minimum 51 dan merenja tokom kalendarske godine da bi se dobijena usrednjena vrednost mogla porediti sa ciljanom vrednošću.

TOLUEN i STIREN – MM 2 i MM 3

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao maksimalno dozvoljena vrednost u prilogu XV, odeljak A Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivane parametre (toluen i stiren) na MM 2 i MM 3 za period usrednjavanja od sedam dana, odnosno za 2 od 2 sedmice merenja. Ovi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

ETILBENZEN i o,m,p-KSILENI – MM 2 i MM 3

- za etilbenzen i o,m,p - ksilene ne postoje referentne vrednosti propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

MERKAPTANI – MM 3

- za merkaptane ne postoje referentne vrednosti propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

UKUPNE TALOŽNE MATERIJE – MM 2 i MM 3

- USAGLAŠENO sa zahtevima (definisanim kao maksimalno dozvoljena vrednost u prilogu XV, odeljak A Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, „Sl. glasnik RS“, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013) za ispitivani parametar (ukupne taložne materije) na mernim mestima MM 2 i MM 3 za mesec dana merenja. Ovi rezultati merenja sa proširenom mernom nesigurnošću se nalaze unutar (ispod gornje) granice specifikacije sa nivoom poverenja od 95 % za proširenu mernu nesigurnost.

ARSEN, KADMIJUM, ŽIVA I NIKAL U UKUPNIM TALOŽNIM MATERIJAMA

- za arsen, kadmijum, živu i nikal u ukupnim taložnim materijam ne postoje referentne vrednosti propisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013).

| - Ispitivanje izvršila | - Ispitivanje verifikovala |
| --- | --- |
| - Mirjana Simić, dipl.fiz.hem - tehničko osoblje | - mr Ružica Cvetković, dipl.inž.tehn. tehnički odgovorno lice |

# 5. NAPOMENE

| - 1. | - Prikazani rezultati ispitivanja se odnose isključivo na ispitivane uzorke i navedene uslove ispitivanja. |
| --- | --- |
| - 2. | - Ispitivanju se pristupa pod uslovima koje je korisnik naveo kao istinite i ne preuzima se odgovornost za njihovu verodostojnost. |
| - 3. | - Bez odobrenja Laboratorije izveštaj se sme umnožavati isključivo kao celina. |
| - 4. | - Ukoliko u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja korisnik ne uputi tehnički prigovor, Laboratorija će ispitivanje smatrati okončanim. |

6. PRILOZI

- Sastavni (nenumerisani) deo izveštaja o ispitivanju čine prilozi:

| - 1. | - Dozvola za merenje kvaliteta vazduha Ministarstva zaštite životne sredine, broj: 353-01-01765/2021-03 od 30.06.2021. godine. |
| --- | --- |
| - 2. | - Sertifikat o Akreditaciji laboratorije za ispitivanje broj 01-173 Akreditacionog tela Srbije sa Obimom akreditacije za predmet ispitivanja: (može se videti na www.registar.ats.rs - akreditacioni broj 01-173). |

- Kraj Izveštaja -